ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВАЯ ВИБРАТОРНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ ПРИЕМНАЯ АНТЕННА

Н.Г. Гусейн-заде*,**, И.М. Минаев*, К.З. Рухадзе**

*Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
**Московский институт радиотехники и электроникиН, Москва, Россия,
е-mail: namik@fpl.gpi.ru; minaev@izmaylovo.ru; kruhadze@mail.ru

В последнее время появился ряд работ [1-5], в которых рассматривается возможность создания эффективной плазменной антенны. Интерес к плазменным антеннам определяется тем, что такие антенны не содержат открытых металлических элементов конструкции и при облучении таких антенн величина отраженного сигнала определяется показателем преломления диэлектрического волновода, в который создается плаза. Время «включения» плазменных антенн определяется скоростью ионизации, составляющей не более микросекунды. Время «выключения» определяется временем деионизации плазмы и обычно на порядок больше. В работах[1-5] рассматривается несимметричная четвертьволновая вибраторная антенна, у которой проводящий стержень замещен плазменным столбом с концентрацией электронов, многократно превосходящей значение критической концентрации. Электромагнитное поле в ближней зоне такой антенны связано с возбуждением замедленной поверхностной волны, изменяющей ее характеристики. Аналитическими, числовыми методами и экспериментально показано, что резонансная длина плазменного вибратора близка к четверти длины поверхностной волны и что эффективность преобразования плазменной антенны в излучение может быть не хуже, чем у металлического вибратора. В работах [1-5] рассматриваются характеристики передающих плазменных антенн. Однако, большой интерес представляют и приемные плазменные антенны, сведения о исследованиях такого типа приемных антенн отсутствуют. Характеристики плазменных приемных антенн могут отличаться от характеристик передающих антенн, за счет отличного от передающей антенны характера возбуждения плазменного столба, спектра собственных шумов, определяемых составом газа и током, и т.п. В предлагаемой работе рассматриваются характеристики приемной плазменной четвертьволновой антенны: условия возбуждения плазмы (ток, состав и давление газа); спектр собственных шумов антенны. Проводится сравнение характеристик приемной плазменной антенны с характеристиками металлической антенны.

Литература

- Borg G.G., Harris J.H., Martin N.M., et.al // Plasmas as antennas: Theory, experiment and application // Physics of Plasmas, 2000, V. 7. P. 2198.

- Истомин Е.Н., Карфидов Д.М., Минаев И.М. и др. Плазменный несимметричный вибратор с возбуждением поверхностной волной //Физика плазмы. 2006. Т.32 №4.

- И.М. Минаев, А.А. Рухадзе, К.Ф. Сергейчев, Ф.Ю. Трефилов Активная плазменная ВЧ-антенна, самосогласованная с источником колебаний // Краткие сообщения по физике ФИАН, 2005, N 12,  стр. 34-44.

- Е.Н. Истомин, Д.М. Карфидов, И.М. Минаев, А.А. Рухадзе и др. Плазменная дипольная антенна // Препринт  ИОФРАН, 2005, N 40, Москва/

- Володин К.С., Минаев И.М., Рухадзе К.З. и др. Плазменная структура для управления диаграммой направленности волноводно-щелевой  антенны //Физика плазмы. 2009. Т.35 №1. сс 56-60.