Использование большого тока релятивистского электронного пучка в плазменном релятивистском генераторе

К.С. Беховская, И.Л. Богданкевич, П.С. Стрелков, В.П. Тараканов*, Д.К. Ульянов, Д.В. Шумейко

Учреждение Российской Академии Наук Институт общей физики им. А.М. Прохорова,
     Москва, Россия, e-mail: bira@fpl.gpi.ru
*Объединенный Институт Высоких температур РАН, Москва, Россия

В релятивистской СВЧ-электронике существуют проблемы использования больших токов электронных пучков (РЭП) при заданной энергии электронов. Согласно аналитической теории [1] плазменный релятивистский СВЧ-генератор (ПРГ) может эффективно работать при токах не превышающих значение 0.40.5I0, где I0— предельный вакуумный ток. Величина предельного тока увеличивается при уменьшении зазора между электронным пучком и стенкой волновода. В плазменном СВЧ-генераторе используется гладкий цилиндрический волновод постоянного диаметра, что позволяет технически сделать зазор между РЭП и стенкой малым, а значит получить большое значение предельного вакуумного тока. Цель данной работы показать возможность работать на больших токах реально существующих ускорителей для повышения мощности СВЧ-генераторв, что не удавалось использовать до сих пор ни в вакуумных СВЧ-генераторах, ни в плазменных. При этом мы ставим задачу повышения СВЧ-мощности ПРГ за счёт повышения тока, при сохранении уже достигнутого нами к.п.д. и, конечно, при сохранении самого важного свойства ПРГ – возможности быстрой электронной перестройки частоты в несколько раз. Экспериментальные исследования сопровождались соответствующим численным моделированием. Для моделирования использовался электродинамический код «КАРАТ» [2] в аксиально-симметричной R-z модели. Генерация СВЧ-излучения происходит благодаря черенковскому механизму взаимодействия трубчатого РЭП с заранее созданной трубчатой плазмой. Это было показано теоретически и подтверждено экспериментально при создании плазменного релятивистского СВЧ-генератора [3]. Как в численном моделировании, так и в эксперименте использовались следующие значения  параметров: внешнее магнитное поле 1.2÷2.0 Тл, ток РЭП 2.5÷6.0 кА, энергия электронов 400 кВ, длительность импульса тока пучка равна 40 нс. Радиус волновода равен 3 см, средний радиус трубчатой плазмы 1.65 см при толщине трубки 0.25 см. Радиус трубчатого электронного пучка был либо меньше радиуса плазмы, либо больше Плотность плазмы менялась от 51011 до 31013 см-3. Получены зависимости мощности СВЧ-излучения от плотности плазмы, величины индукции внешнего магнитного поля, геометрии системы и величины тока РЭП. Эксперименты и моделирование показали рост мощности СВЧ-излучения при увеличении тока РЭП от 2.5 до 3.8 кА в условиях, при которых значение предельного вакуумного тока равно 7,5 кА.. При увеличении тока РЭП до 6 кА мощность падает при всех значениях плотности плазмы. КПД снижается в 2÷3 раза. В условиях, при которых предельный ток значительно превышает 7,5 кА, получить эффективную генерацию при токе 6 кА не удалось. Работа проводилась в рамках проекта РФФИ №08-08-00451.

Литература

- Красильников М.А., Кузелев М.В., Рухадзе А.А. // ЖЭТФ, 1995, т.108, вып.2(8), с.521-530.

- Tarakanov V.P. User’s Manual for Code KARAT // Springfield, VA: Berkley Research Associates, Inc.1992, 137 p.

- Кузелев М. В., Лоза О. Т., Рухадзе А. А. и др. // Физика плазмы, 2001, т.27, №8, с.710-733.