УКОРОЧЕНИЕ ИМПУЛЬСА ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО РЕЛЯТИВИСТСКОГО СВЧ-ГЕНЕРАТОРА В ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТАХ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ПЛАЗМЫ ПО МЕТОДУ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ

И.Л. Богданкевич, О.Т. Лоза, Д.А. Павлов

Учреждение Российской Академии Наук Институт общей физики им. А.М. Прохорова, Москва, Россия, e-mail: bira@fpl.gpi.ru

Укорочение СВЧ-импульса в приборах сильноточной релятивистской вакуумной СВЧ-электроники изучалось с начала 1980-х годов [1]. Явление заключается в том, что процесс излучения в СВЧ-генераторе самопроизвольно прекращается, несмотря на то, что электронный пучок продолжает идти через электродинамическую систему. Многочисленные причины укорочения СВЧ-импульса в вакуумных релятивистских СВЧ-генераторах [2] были найдены и изучены. В данной работе в численной модели с использованием динамического электромагнитного кода «КАРАТ» [3] исследовано самопроизвольное укорочение импульса излучения черенковских плазменных релятивистских СВЧ-генераторов (ПРГ), основанных на взаимодействии сильноточного релятивистского электронного пучка (СРЭП) с заранее созданной плазмой. При постановке задачи было сделаны упрощения модели по сравнению с реальными процессами. Рассматривалась 2.5-мерная R-Z модель, т.е. в расчете учитывалось наличие азимутальных полей, но распределения частиц и полей считались однородными по азимуту. Пренебрегалось также процессами ионизации и рекомбинации нейтрального газа, присутствующего в системе: текущее количество ионов и электронов определялось только их появлением и исчезновением на границах. В рассматриваемой постановке электроны и ионы представлены "крупными частицами", обладающими конечной массой и движущимися под действием электромагнитных полей. Такой подход позволил впервые в численном моделировании ПРГ зарегистрировать эффект окончания СВЧ-излучения через ~ 10 нс после начала взаимодействия плазмы и релятивистского электронного потока. Показано, что СВЧ-поля приводят к деградации радиального профиля плотности заранее созданной плазмы. Частота СВЧ-излучения уменьшается в течение СВЧ-импульса, но к моменту срыва СВЧ-излучения может быть намного больше минимально возможной (критической) величины. Причиной укорочения СВЧ-импульса в условиях описанного численного эксперимента является появление рядом с коллектором постепенно увеличивающейся области, из которой плазма вытесняется электростатическим полем РЭП. Отсутствие плазмы приводит к уменьшению в несколько раз коэффициента отражения плазменной волны от коллектора, к нарушению условий самовозбуждения генератора и срыву СВЧ-излучения. С ростом массы ионов плазмы длительность СВЧ-излучения увеличивается. Заметим, что компенсация слабеющей обратной связи в генераторе ростом усиления за счет увеличения длины плазменно-пучкового взаимодействия является крайне нежелательной с точки зрения поддержания определенного спектра частот излучения [4]. В ходе расчетов было обнаружено, что определенное изменение формы коллектора позволяет в несколько раз увеличить длительность СВЧ-импульса ПРГ, но детальное изучение таких возможностей является предметом следующих исследований.

Литература

- Ельчанинов Ф. С., Загулов Ф. Я., Коровин С. Д. и др., Письма в ЖТФ, 7(19), 1168 (1981).

- Benford J., and Benford G., IEEE Trans. on Plasma Sci. 25(2), 311 (1997).

- Tarakanov V.P. User’s Manual for Code KARAT // Springfield, VA: Berkley Research Associates, Inc.1992, 137 p.

- Богданкевич И. Л., Лоза О. Т., Павлов Д. А., Физика плазмы, 35(3), 211 (2009).