КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ОСТРОВКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ПОЛУПРОВОДНИКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛИ

Г.И. Змиевская, А.Л. Бондарева

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Механические и электрофизические свойства карбида кремния (SiC) используются в атомной энергетике (из-за радиационной и термостойкости), в автомобилестроении (из-за термостойкости), в химической и газовой промышленности (вследствие высокой химической стойкости), а также в силовой электронике и др. А структуры на основе Ge-Si представляются перспективными для оптоэлектронных приложений на основе Si-технологий. Рассмотрение формирования расплавленных и особенно мелкокристаллических зародышей на Si  или SiC, имеющих как пирамидальную форму, так и форму сегментов сферы, может найти свое применение при изготовлении фотоэлектрических батарей, светодиодов и фотодетекторов. Для того, чтобы управлять ростом заряженных или незаряженных островков необходимо понимать движущие силы процесса зародышеобразования. В настоящее время из экспериментов не может быть установлена зависимость процессов нанесения пленок не только от температуры подложки и флюенса потока плазмы (или газа) на поверхность (в случае радиационно стимулируемого процесса), но и от свойств разряда, в котором происходит конденсация и зарядка кластеров, которые наносятся на подложку или собираются соответствующими средствами в разрядном пространстве. В связи с этим численное моделирование процессов нанесения пленок становится особенно актуальным. Численные модели флуктуационной (начальной, неравновесной) стадии фазовых переходов первого рода могут быть востребованы в связи с оптимизацией процессов нанесения тонких пленок и наночастиц на поверхности, использование которых зависит от размеров и политипов микрокристаллической структуры. Кинетический подход к моделированию широкого круга задач флуктуационной стадии нанесения нанопленок реализован численно в созданном программном коде. Моделирование ведется с помощью кинетической теории, модели броуновского движения и метода стохастического аналога. К достоинствам представляемого подхода относятся строгая математическая база, квазилинейность решаемых уравнений, нестационарность зародышеобразования, совместимая с импульсным воздействием на процесс. Особое внимание в модели уделяется влиянию энергии Гиббса образования зародыша и связи энергии Гиббса с физическими параметрами как материалов покрытия, так и подложки, и с параметрами плазмы, взаимодействующей с поверхностью подложки. Сообщение о получении в радиочастотном разряде коллоидных кристаллов германия ставит вопрос об управлении поведением комплексной плазмой.

Работа частично поддержана грантом РФФИ 09-01-00798-а, грантами поддержки ведущих научных школ НШ-397.2008 и НШ-1923.2008.1 и Программой 2 Отделения математических наук РАН.