Воспламенение тонких УГЛЕВОДОРОДНЫХ пленок с помощью разряда, создаваемого в режиме пРОГРАММИРОВАННОГО импульсА

В.М. Шибков, Л.В. Шибкова, А.А. Карачев, Р.С. Константиновский, О.С. Сурконт, Л.В. Янцер

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ, shibkov@phys.msu.ru

Для стационарной работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя при использовании нестационарной неравновесной низкотемпературной плазмы для воспламенения воздушно-углеводородных смесей необходимо оптимизировать режим инициации импульсного разряда, т.е. величину вкладываемой в плазму энергии, длительность и частоту следования СВЧ импульсов. Это может быть осуществлено при создании разряда в режиме программированного импульса [1], когда пробой газа и создание плазмы осуществляется с помощью мощного короткого импульса, или пачки коротких мощных импульсов, а поддержание образующейся плазмы и вклад энергии в плазму происходит в течение длительного маломощного импульса, следующего с некоторой временной задержкой после первого импульса, или после пачки коротких мощных импульсов. Известно [1, 2], что в неподвижном газе повторный электрический пробой газа облегчен по сравнению с первичным пробоем. Это связано с тем фактом, что деионизация разрядного промежутка происходит в течение некоторого времени, т.е. к моменту подачи второго импульса в разрядном промежутке может еще находиться большое количество заряженных частиц. Наличие в газе долгоживущих возбужденных частиц также облегчает повторный пробой, так как ионизацию газа в этом случае могут производить электроны с малыми энергиями за счет ступенчатых процессов с участием метастабильных атомов и молекул. Нагрев газа в течение первого импульса при высоких давлениях также приводит к снижению повторного пробоя из-за снижения плотности газа в зоне существования первичного разряда. По отношению к воспламенению неподвижной воздушно-углеводородной смеси уменьшение периода индукции в течение повторного разряда, и увеличение полноты сгорания может происходить из-за реформирования углеводородного горючего (создание заряженных и возбужденных частиц, активных радикалов, а также нагрев горючего) в течение первого импульса. Что касается воспламенения высокоскоростных воздушно-углеводородных потоков, то режим программированного импульса может использоваться в такой комбинации, когда разряд в течение первого импульса создается перед входом в камеру сгорания, где происходит предварительная подготовка горючего, тогда как низкотемпературная плазма создается в течение повторного импульса в основной камере сгорания с временной задержкой, определяемой скоростью сноса реформированного горючего и расстоянием между областью предварительного возбуждения горючего и камерой сгорания. В условиях импульсного самостоятельного разряда горение происходит только в течение длительности импульса. При создании разряда с использованием программированного режима имеется возможность осуществить полное сгорание горючего практически в непрерывном режиме.

В данном докладе влияние неравновесной плазмы на воспламенение и горение углеводородного топлива изучается на примере воспламенения тонких углеводородных пленок (бензин, спирт, керосин) с помощью разряда, создаваемого в режиме программированного импульса.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 08-02-01251).

Литература

- А.С. Зарин, А.А. Кузовников, В.М. Шибков. Свободно локализованный СВЧ разряд в воздухе. Москва: Нефть и газ. 1996.

- Л.В.Шибкова, В.М.Шибков. Разряд в смесях инертных газов. Москва. Физматлит. 2005.