МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОПАРЫ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ

В.М. Шибков, Л.В. Шибкова, К.В. Артемьев, А.А. Карачев, Р.С. Константиновский, О.С. Сурконт, Л.В. Янцер

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ, shibkov@phys.msu.ru

Поиск и разработка новых эффективных средств, позволяющих уменьшать время воспламенения и управлять процессом горения высокоскоростных потоков горючего, является актуальным для различных практических применений. В частности, в последнее время интенсивно развивается новое направление в физике плазмы, а именно, плазменная аэродинамика. При этом для целей уменьшения времени воспламенения углеводородных потоков предлагается использовать неравновесную газоразрядную плазму. С целью изучения возможности эффективного применения газового разряда для инициирования быстрого воспламенения высокоскоростных воздушно-углеводородных потоков необходим поиск оптимального способа создания низкотемпературной неравновесной плазмы. Известно, что импульсные микроволновые разряды, существующие при больших значениях приведенного значения электрического поля, приводят к эффективной диссоциации и нагреву молекулярных газов, а также к наработке большого количества возбужденных частиц и радикалов. Эти обстоятельства являются важными для использования газоразрядной плазмы СВЧ разряда для быстрого объемного воспламенения химически активных смесей. В данной работе процесс воспламенения газообразных (пропан) и жидких (спирт, бензин, керосин) углеводородов в условиях высокоскоростного потока воздуха, инициируемый низкотемпературной газоразрядной плазмой, фиксировался при различных мощностях и длительностях СВЧ импульса. Для этого использовался диагностический комплекс, включающий в себя следующее оборудование: оптические рефракционные датчики, фотоэлектронные умножители, импульсная теневая установка, система для измерения проводимости пламени, электрические зонды, двухпроводная линия, монохроматоры и спектрографы, цифровые осциллографы, цифровые фото и кинокамеры, в том числе и термопары. В работе был предложен и апробирован новый метод измерения с использованием стандартной термопары перехода дозвукового потока в сверхзвуковое состояние. Эксперимент показывает, что при выключении дозвукового потока сигнал от термопары не претерпевает никаких резких изменений, и по мере нагрева термопары медленно в течение нескольких секунд релаксирует к величине, соответствующей комнатной температуре. В условиях сверхзвукового потока перед свободной термопарой возникает скачок. Это приводит к изменению теплового потока на поверхность термопары. Температура термопары при этом остается выше, чем температура воздуха в сверхзвуковом потоке. После выключения сверхзвукового потока температура, регистрируемая помещенной в свободный поток термопарой, в зависимости от скорости потока резко падает в пределах 5-50 градусов до значений, соответствующих истинной температуре газа в сверхзвуковом потоке. К тому же, при переходе от дозвукового потока через М=1 до сверхзвукового турбулентного потока резко возрастают регистрируемые термопарой шумы, что также является индикатором, показывающим, что поток становится сверхзвуковым. Результаты данного эксперимента хорошо коррелируют с данными теневого метода, который позволяет определить скорость потока по положению скачка, возникающего на тонкой заостренной пластине, а также по определению скорости по сносу вниз по потоку пламени, которое инициируется импульсным поверхностным СВЧ разрядом , поджигающим тонкую пленку спирта.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 08-02-01251).