Высокочастотные планарные непрерывные и импульсно-периодические СО2- и СО-лазеры

А.П. Минеев, П.А. Гончаров, В.В. Киселев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
 e-mail: mineev@kapella.gpi.ru

В последние годы быстрыми темпами развиваются инфракрасные (ИК) лазерные системы, создаваемые на базе нового поколения мощных компактных газоразрядных молекулярных СО2- и СО-лазеров, как непрерывного, так и импульсно-периодического действия, имеющих повышенные удельные выходные характеристики и высокое качество когерентного излучения в диапазоне длин волн 5 – 10 мкм. К их числу, в первую очередь, относятся планарные волноводные ИК-лазеры, возбуждаемые высокочастотным (ВЧ) разрядом с диффузионным охлаждением и использующие гибридный волноводно-неустойчивый резонатор. Это связано с тем, что однородное возбуждение широкоапертурных областей таких лазеров решается благодаря особенностям пространственной структуры поперечного ВЧ-разряда, который в диапазоне частот 10 – 150 МГц обладает повышенной устойчивостью относительно перехода разряда из объемного в контрагированное состояние при увеличении, как давления рабочего газа (более 100 Тор), так и удельного энерговклада в плазму разряда (более 100 Вт/см3). Здесь следует также отметить многообразие конструкторских решений поперечного ВЧ-разряда и открывающуюся возможность, как непрерывного, так и импульсно-периодического режима работы лазеров с частотами повторения в десятки килогерц [1-4].

В данной работе исследованы выходные характеристики излучения и газоразрядные параметры активной среды – низкотемпературной плазмы ВЧ разряда планарных СО2- и СО-лазеров, созданных на основе одной конструкции и возбуждаемых широкоапертурным (3х40х400 мм) ВЧ-разрядом на частоте 40 МГц.

Экспериментально изучена зависимость плотности вкладываемой ВЧ мощности от давления рабочего газа CO2:N2:He:Xe=1:1:3:0,25 в диапазоне 50 – 110 Тор. Определены значения плотности мощности 1 – 4 Вт/см2 в режиме нормальной плотности тока разряда - важные для оптимизации и масштабирования генерационных характеристик мощных планарных СО2-лазеров. Исследована зависимость выходной мощности лазера с ВЧ-накачкой от температуры электродов в диапазоне от +20 оС до -50 оС. На основе экспериментальных данных можно утверждать, что происходит удвоение выходной мощности лазера при понижении температуры на 45 оС. Достигнута непрерывная мощность излучения СО2-лазера более 90 Вт при КПД ~10%.

СО-лазер имеет много существенных преимуществ, связанных с потенциально большим КПД преобразования, вдвое меньшей длиной волны и большей плотностью мощности в сфокусированном пучке. Показано, что основные конструктивные решения планарного СО2-лазера можно прямо перенести на конструкцию СО-лазера. Охлаждение электродов разряда в СО-лазере производилось парами азота и получена выходная средняя мощность излучения 13 Вт при при импульсно-периодическом режиме работы с частотой повторения - 1000 Гц, скважностью - 50%, импульсной мощностью накачки 600 Вт (средней 300 Вт) в лазерной смеси газов CO:N2:He:Xe=1:1:7,5:0,5 при давлении до 50 Тор.

Литература.

- Jackon P.E., Baker H. J., Hall D. R. Appl. Phys. Lett. 54, 1950 (1989).

- Липатов Н.И., Минеев А.П., Пашинин П.П., Прохоров А.М. Квантовая электроника, 16, 938 (1989).

- Mineev A.P., Nefedov S.M., Pashinin P.P. Proc. SPIE, 3686, 35 (1999).

- А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин. Квантовая электроника, 36(7), 656 (2006).