исследование возможностей диагностики по потокам атомов для различных режимов работы установки итэр

В.И. Афанасьев, М.И. Миронов, В.Г. Несеневич, П.Б. Алейников*, В.М. Леонов*, М.П. Петров, С.Я. Петров, С.С. Козловский**, А.Д. Мельник, Ф.В. Чернышев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия,
     val@npd.ioffe.ru
*Институт физики токамаков, РНЦ ”Курчатовский институт”, Москва, Россия,
     alp@nfi.kiae.ru
**Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,€
     С.-Петербург, Россия, skozlovski@phmf.spbstu.ru

Комплекс диагностики по потокам атомов на установке ИТЭР предназначен для решения одной из основных задач управления термоядерным реактором – контроля изотопного состава дейтериево-тритиевой топливной смеси. Ранее уже было показано, что диагностика способна измерять D/T изотопное соотношение в режиме стационарного горения плазмы ИТЭРа (steady state scenario), причем с точностью и временным разрешением, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к измерению этого параметра [1].

В данном докладе представлены результаты численного моделирования потоков атомов дейтерия D0и трития T0, испускаемых плазмой ИТЭРа, для других основных режимов работы установки: индуктивного (inductive scenario) и гибридного (hybrid scenario) [2]. Приведен анализ нейтрализационной мишени для ионов дейтерия и трития в тепловом и сверхтепловом диапазонах энергии. Представлены результаты вычисления счетных и фоновых загрузок атомных анализаторов, ожидаемых при регистрации потоков атомов дейтерия и трития. Сделаны выводы о возможностях диагностики по определению D/T изотопного соотношения в этих режимах работы ИТЭРа.

Кроме того, мы рассматриваем один из дополнительных сценариев разрядов плазмы, который будет использоваться на предварительной стадии работы установки (до проведения полномасштабных дейтерий-тритиевых экспериментов) – сценариев с ионно-циклотронным нагревом малой добавки водорода в гелиевой плазме [2]. Для такого типа разрядов мы демонстрируем возможности диагностики по измерению энергетической функции распределения быстрых ионов водорода в МэВ области энергии. Такие измерения позволят исследовать эффективность нагрева и удержания ионов малой добавки, ускоренных с помощью высокочастотной мощности, в плазме установки ИТЭР.

Литература.

- V.I.Afanasyev, F.V.Chernyshev, A.I.Kislyakov et al, Nucl. Inst. Meth. A 621, 2010, p. 456.

- https://user.iter.org/?uid=2X6K67&action=get_document