ВОЗМОЖНОСТИ ПУЧКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ С ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

М.Б. Кадомцев, С.Н. Тугаринов, М.Г. Левашова, В.С. Лисица

ИФТ РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, mkadomtsev@mtu-net.ru

Метод активной пучковой диагностики широко используется в токамаках для определения примесного состава и эффективного заряда Z в зоне термоядерных реакций. В условиях ИТЭР, для обеспечения наибольшего диагностического сигнала из центра установки, необходимо использовать пучок с достаточно большой (~ 100 кэВ) энергией. При таких энергиях сечения перезарядки водорода на примесных многозарядных ионах  сильно подавлены, а их максимум приходится на область ненаблюдаемых ультрафиолетовых спектральных переходов.

В настоящей работе исследовалась возможность усиления диагностического сигнала за счет дополнительной лазерной подсветки атомарного водородного пучка, переводящей часть атомов в первое возбужденное состояние. Проведен анализ имеющихся в литературе данных расчетов перезарядки из возбужденных состояний атомарного водорода на ионах с различным зарядом Z при энергии атомарного пучка 100 кэВ. Получен закон подобия (скейлинг) для энергетической зависимости сечений перезарядки, находящийся в хорошем соответствии с результатами численных расчетов методом Монте-Карло. На основе разработанного нами ранее численного кинетического кода было найдено дополнительное заселение данного примесного состояния за счет радиационно-столкновительного каскада. Это позволило получить общие оценки для скоростей излучения во всем диапазоне значений примесных зарядов Z. Показано, что для рассматриваемого диапазона энергий можно рассчитывать на значительное увеличение сигнала высвечивания только для ионов с зарядом больше 20.