Расчетно-теоретические работы для спектроскопических диагностик плазмы ИТЭР

В.С. Лисица, К.Ю. Вуколов, М.Б. Кадомцев, А.Б. Кукушкин, *А.С. Кукушкин, М.Г. Левашова, А.А. Медведев, **Е.Е. Мухин, С.Н. Тугаринов

ИФТ РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, kuka@nfi.kiae.ru
*ITER Organization, Cadarache, Saint-Paul-Lez-Durance, France,
       Andre.Kukushkin@iter.org
**ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург, Россия, E.Mukhin@mail.ioffe.ru

Представлены результаты расчетно-теоретических работ для трех спектроскопических диагностик плазмы ИТЭР: 1) пассивной диагностики пристеночной и диверторной плазмы по спектрам излучения бальмеровских линий изотопов водорода, 2) активной пучковой диагностики примесных ионов в основной плазме, 3) томсоновского рассеяния в диверторной плазме.

Исследованы особенности формирования контуров основных линий бальмеровской серии (альфа и бета линии) в сильном магнитном поле ИТЭР (В = 2-5 Т). Представлены результаты расчетов контуров линий для различных плотностей и температур плазмы на основе нового численного кода BALMER-SZDYN, позволяющего проводить быстрые расчеты контуров для широкого диапазона изменения параметров плазмы вдоль линии наблюдения. Проведено сравнение результатов расчетов контуров различными кодами и проанализирована проблема влияния теплового движения ионов и атомов на формирование контуров линий. Рассмотрены структуры суммарных контуров линий изотопов водорода (дейтерия и трития) и обсуждаются возможности измерений изотопного состава плазмы токамака-реактора.

Для активной пучковой диагностики исследовалась возможность усиления диагностического сигнала от примесных ионов при дополнительной лазерной подсветке атомарного водородного пучка. Проанализированы сечения перезарядки из возбужденных состояний атомарного водорода на ионах с различным зарядом для энергии атомарного пучка 100 кэВ. Предложен новый закон подобия (скейлинг) для энергетической зависимости сечений перезарядки, находящийся в хорошем соответствии с результатами численных расчетов методом Монте-Карло. Показано, что для рассматриваемого диапазона энергий на значительное увеличение сечений высвечивания можно рассчитывать только для ионов с зарядом более 20. Обсуждается роль радиационных каскадов при селективном заселении возбужденных состояний примесных ионов. Проведено сравнение с результатами других расчетов эффективных (кинетических) сечений высвечивания.

Рассчитан радиационный фон плазмы в спектральном диапазоне томсоновской диагностики в диверторе ИТЭР. Рассчитаны контуры пашеновской линии Р7, расположенной вблизи лазерного сигнала рассеяния, для всех хорд наблюдения. Аналогичные расчеты проведены для интенсивности непрерывного фона (тормозного и фоторекомбинационного континуума). Расчеты используют данные по пространственному распределению температур и плотностей всех сортов частиц плазмы, рассчитанных кодом SOLPS4.3 для базовых режимов работы дивертора ИТЭР.