О РОЛИ ПОТЕРЬ НА ЭЦ ИЗЛУЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ТОКАМАКА ИТЭР

А.Б. Кукушкин, П.В. Минашин, *А.Р. Полевой

ИФТ РНЦ «Курчатовский Институт», Москва 123182, Россия, e-mail: kuka@nfi.kiae.ru
*ITER Organization, CS 90 046, 13067 St Paul lez Durance Cedex, France, 
     e-mail: Alexei.Polevoi@iter.org

Электронное циклотронное излучение (ЭЦИ), PEC, может существенно влиять на локальный электронный энергобаланс в центральной части плазменного шнура при высоких температурах, Te, ожидаемых в стационарных режимах работы ИТЭР (см., напр., [1]). В данной работе анализируется роль потерь на ЭЦИ для параметров, необходимых для стационарного режима работы ИТЭР [2] (режим с полным замещением индукционного тока), который предсказан с помощью транспортного кода ASTRA [3]. Для этого симулятор (быстрая версия) кода CYNEQ [4-6] для расчета распределения мощности результирующих потерь на ЭЦИ, PEC(ρ), включён в код ASTRA как компонента расчета локального электронного энергобаланса самосогласованно с одномерным переносом и двумерным равновесием (1.5D приближение). Использована версия кода CYNEQ [5,6], обобщившая версию [4] на случай полного учета неоднородности магнитного поля в плазменном шнуре в осесимметричном приближении.

Показано, что при повышении электронной температуры в центре до Те(0) ~ 30 кэВ локальная мощность ЭЦ потерь становится весомой частью от нагрева термоядерными альфа-частицами и близка к дополнительному нагреву плазмы (с помощью инжекции пучка нейтралов), PEC(0)  0.3Pα(0)  Paux(0). При Те > 35 кэВ потери на ЭЦИ оказывают стабилизирующее влияние на неконтролируемое разгорание термоядерной реакции
(d(Pα - PEC)/dT < 0). Это показывает необходимость использования CYNEQ [5,6] для увеличения точности самосогласованного расчёта параметров плазмы в перспективных токамаках реакторных масштабов.

Литература.

- Albajar F., et al., Nuclear Fusion, 2005, 45, 642-648.

- Polevoi A.R., et al. Proc. 37th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., Dublin, Ireland, 2010, P2.187.

- Pereverzev G.V., Yushmanov P.N., Report IPP 5/98, 2002.

- Kukushkin A.B., Proc. 14th IAEA Conf. on Plasma Phys. and Contr. Fusion, Wuerzburg, 1992, 2, 35-45;Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., Proc. 20th IAEA Fusion Energy Conf., Vilamoura, 2004, P6-56.

- Kukushkin A.B., Minashin P.V., EPS-2009, http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P4_136.pdf.

- Kukushkin A.B., Minashin P.V., Polevoi A.R., Proc. 23rd IAEA Fusion Energy Conference, Korea, October 2010,
http://www-pub.iaea.org/mtcd/meetings/PDFplus/2010/cn180/cn180_papers/itr_p1-34.pdf