2-х частотный импульсный рефрактометр для измерения электронной плотности в токамаках

В.Г. Петров, А.Ю. Малышев, А.А. Петров, В.К. Марков

ГНЦ РФ ТРИНИТИ г. Троицк Московской обл., Россия, vpetrov@triniti.ru

Описан прибор для «бессбойных» измерений электронной концентрации и оценки фактора пикирования распределения плотности в установках с магнитным удержанием плазмы с зондированием на частотах, близких к отсечке.

Импульсный рефрактометр позволяет определять среднюю электронную плотность (свободную от «перескоков» фазы) в плазме токамака за счет измерений времени распространения микроволнового импульса в плазме [1]. Принцип действия диагностики подобен принципу действия импульсного рефлектометра [2], только в отличие от последнего зондирование плазмы производится на частоте, на которой исследуемая плазма прозрачна, и регистрируется сигнал, прошедший через плазму и отраженный от внутренней стенки вакуумной камеры (схема с двойным проходом). Время задержки отраженного (от внутренней стенки вакуумной камеры) импульса в плазме gr дает однозначную информацию о линейной плотности зондируемой плазмы. При зондировании на необыкновенной волне (электрическое поле волны перпендикулярно направлению суммарного магнитного поля в плазме), когда плазменная частота fp  << fc , f:

τgr,X≈k⋅f2+fc2(f2−fc2)2⋅lN(z)dz,	(1)

где k – численный коэффициент, f – частота зондирующей волны, N(z) – электронная плотность плазмы, fc – электронная циклотронная частота в центре плазменного шнура, fp – электронная плазменная частота, z – текущая координата по направлению зондирования и l – длина пути луча в плазме [3]. Однако, когда частота зондирующей волны находится вблизи частоты отсечки в плазме, как это имеет место, например, в токамаках ИТЭР и FTU, измеряемая величина существенно зависит от профиля плотности (отличается от простого интеграла плотности), и необходимо вводить некоторые поправки. Система, которая использует две различные зондирующие частоты, дает второе измерение, которое можно использовать (в предположении о гладком профиле плотности вида N() = N(0)(1-2)где N(0) – плотность в центре плазмы,  r/aнормализованный радиус плазмы) для оценки фактора пикирования распределения плотности   и определения правильного значения линейной плотности [4].

Импульсный способ позволяет относительно просто избавиться от паразитных переотражений в тракте и в камере токамака, а также повысить надежность измерений (не нужна предыстория сигнала), поскольку непосредственно измеряется время задержки импульса в плазме, а не фаза, как в обычных фазовых рефлектометрах или интерферометрах.

Предельная точность измерения временных задержек в приборе – 10 пс, что соответствует диапазону измеряемых плотностей от 5x1018 м-3 до 10 20 м-3 (при зондировании необыкновенной волной в условиях: a/R = 0.3/0.93 м, BТ = 5–7 Tл (FTU)). Временное разрешение прибора  ~10 мкс.

Литература

- Петров A. A., Петров В. Г., Малышев А. Ю., Марков В. К., Бабарыкин А. В. // Физика Плазмы. 2002. Т. 28. № 10. С. 877–885.

- Шевченко В. Ф., Петров А. А., Петров В. Г., Чаплыгин Ю. А. // Физика Плазмы. 1994. Т. 20. № 1. С. 33–35.

- В. Г. Петров, А. А. Петров, А. Ю. Малышев, М. Де Бенедетти, О. Тудиско. // Физика Плазмы. 1994. Т. 34. № 1. С. 27–33.

- Petrov A. A., Petrov V. G. // Rev. Sci. Instrum. 2003. V. 74. P. 1465–1468.