Рефлектометрия со стороны сильного поля (РСП) для ИТЭР. тестирование прототипов Рсп на токамаке Т-10

*В.Г. Петров, В.А. Вершков, *А.А. Петров, Д.В. Сарычев, Д.А. Шелухин

ИФТ, РНЦ «Курчатовский институт» г. Москва, Россия, vershkov@nfi.kiae.ru
*ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» г. Троицк Московской обл., Россия, vpetrov@triniti.ru

Описаны эксперименты, проводившиеся на токамаке Т-10 в рамках разработки концепции рефлектометрии со стороны сильного поля (РСП) в ИТЭР [1].

Как известно, РСП ИТЭР будет использоваться как для измерений профиля плотности, так и для исследования флуктуаций электронной плотности [2]. Причем предполагается зондирование плазмы как обыкновенной волной (в диапазоне ~15-140 ГГц), так и необыкновенной волной (в диапазоне ~10-90 ГГц). В первом случае отражение наступает при условии f = fp, fp=ne⋅e24π2⋅me, (fp – электронная плазменная частота, ne – электронная плотность в плазме, e и me – заряд и масса электрона). При зондировании же необыкновенной волной возникают две частоты отсечки: нижняя fxl=fp2+fc24−fc2 и верхняя частота fxu=fp2+fc24+fc2, которые зависят как от плотности, так и от магнитного поля В (fc=eB2πmec– электронная циклотронная частота). В случае ИТЭР наибольший интерес представляет нижняя отсечка как из-за возможности доступа к центральным областям плазмы, так и в силу меньшего релятивистского искажения при высоких температурах.

На Т-10 были проведены эксперименты по зондированию плазмы со стороны сильного магнитного поля на нижней частоте отсечки с помощью прототипов РСП. Несмотря на значительное отличие токамаков ИТЭР и Т-10 по размерам и параметрам плазмы, нижние частоты отсечки на необыкновенной волне на Т-10 и на периферии плазмы ИТЭР близки, поэтому проведение экспериментов и анализ результатов таких экспериментов представляют большой интерес для последующей оптимизации системы рефлектометрии ИТЭР. Чрезвычайно важно также проведение сравнительных испытаний наиболее распространённых схем рефлектометрии (свип, импульсный радар, амплитудная модуляция) в одинаковых условиях.

В проведенном цикле экспериментов по определению профиля электронной плотности и по исследованию флуктуаций плотности были испытаны схемы как с зондированием на фиксированной частоте, так и схемы со свипированием по частоте. Также был испытан вариант схемы с амплитудной модуляцией (АМ), позволяющий существенно повысить чувствительность измерений. Впервые были проведены корреляционные измерения флуктуаций плотности с помощью АМ рефлектометра. В ходе экспериментов наблюдался также и режим рефрактометрии [3], когда зондирующая волна проходила через плазму насквозь, что позволило определять интегральную плотность плазмы по хорде. В работе подробно описана схема экспериментов, проведен анализ полученных результатов.

Литература

- V.A. Vershkov, S.V. Soldatov, D. A. Shelukhin, and A.O. Urazbaev // Instruments and Experimental Techniques. 2004. V. 47. No. 2. P. 182-190.

- D.A. Shelukhin, S.V. Soldatov, V.A. Vershkov, A.O. Urazbaev // Plasma Physics Reports. 2006. V. 32. No. 9. P. 707–717.

- Petrov A.A., Petrov V.G. // Rev. Sci. Instrum. 2003. V. 74. P. 1465–1468.