ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПЕКТРОВ НЕЙТРОНОВ ИЗ ДЕЙТЕРИЕВОЙ ПЛАЗМЫ Z-ПИНЧЕЙ

В.В. Вихрев, А.Д. Мироненко-Маренков

РНЦ «Курчатовский институт», пл. Курчатова, 1, 123182, Москва, Россия

В дейтериевой высокотемпературной плазме происходят ядерные реакции синтеза, в результате которых образуются нейтроны с энергией 2,45 МэВ относительно центра масс реагирующих ионов. Энергия этих нейтронов, измеренная в лабораторной системе координат, зависит от скорости центра масс реагирующих дейтонов и от направления, в котором вылетел нейтрон. В  результате в лабораторной системе координат наблюдаются нейтроны, обладающие с довольно широким непрерывным спектром энергий, причем спектр нейтронов полностью определяется энергетическим распределением реагирующих дейтонов.

Для интерпретации экспериментально наблюдаемых нейтронных спектров приходится предполагать конкретный вид функции распределения ионов по энергии. Обычно предполагается либо максвелловское распределение (термоядерный механизм), либо распределение, соответствующее быстрому пучку ионов, взаимодействующих с холодной плазмой (ускорительный механизм генерации нейтронов). Однако экспериментальные и теоретические исследования показали, что энергетическое распределение ионов в плазме Z-пинчей имеет более сложный вид. В области низких энергий распределение ионов близко к максвелловскому, а в области высоких энергий спадает по степенному закону.

Проанализировано нейтронное излучение из такой плазмы, вклад в нейтронное излучение ионов с различной энергией и получающиеся спектры генерируемых нейтронов. Показано, что учет немаксвелловского хвоста приводит к значительному уширению спектра нейтронов и благодаря этому спектры нейтронного излучения согласуются с экспериментальными данными этих разрядов. Делается вывод о реалистичности представленной интерпретации нейтронного излучения из Z-пинчевых устройств по сравнению с интерпретациями, основанными на использовании термоядерного и ускорительного механизмов.