Измерение энергетических потерь многопроволочных сильноточных Z – пинчей калориметрическими и болометрическими методиками

Волков Г.С., Грицук А.Н., Светлов Е.В., Лахтюшко Н.И.

ФГУП ГНЦ РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», г. Троицк, Московская обл., Россия, e-mail: volkov@triniti.ru

На современных мощных импульсных генераторах в экспериментах с  Z – пинчами,  длительности импульсов мягкого рентгеновского излучения составляют 4-10нс с мощностью излучения  до 200ТВт [1]. Для измерения мощности излучения таких источников, как правило, применяются фольговые резистивные болометры, для которых реализовано временное разрешение порядка 1нс [2]. Существенное  паразитное влияние на работу таких болометров оказывает фотоэффект от падающего рентгеновского излучения. Измерение энергии плазменных потоков с помощью резистивных болометров вообще невозможно, из-за проводимости прилетающей плазмы. Термопарные калориметры позволяют измерить полные энергетические потери, но не отделяют энергию излучения от энергии плазменных потоков. В данной работе приведены результаты измерения энергетических потерь сильноточных многопроволочных пинчей двумя методами: термопарным калориметром без временного разрешения и фольговым радиационным болометром с временным разрешением порядка 3мкс. В болометре энергия излучения или ионных потоков поглощается ниобиевой фольгой толщиной 13мкм, предварительно нагретой квазипостоянным током длительностью 2с до температуры 1900 K. По световоду длиной 8м излучение фольги подавалось на полупроводниковый фотоприемник.  Чувствительность измерений по результатам калибровок составила S=0.6мДж/мВ*см2. Временное разрешение методики ~3мкс определяется временем теплового прогрева фольги [3]. Реализованное временное разрешение позволяет в экспериментах с мегаамперными Z-пинчами зарегистрировать энергию излучения отдельно от энергии плазменных потоков разлетающейся плазмы. Калибровка термопарного калориметра проводилась на оптическом излучении, при использовании в качестве опорного образцового калориметра ИКТ-1Н. Болометр имел собственную встроенную токовую калибровку чувствительности.

На установке «Ангара-5-1» в экспериментах по сильноточным многопроволочным Z – пинчам  измеренный поток излучения в направлении перпендикулярно оси пинча составил от 60-100кДж/4π за импульс. Измерение потоков излучения обоими методиками проводилась с одного направления. В пределах погрешности измерений показания термопарного калориметра и болометра совпадают. Проведенные измерения показали, что плотность потоков энергии разлетающейся плазмы, в направлении перпендикулярном оси пинча,  не превышает 5% плотности потока энергии мягкого рентгеновского излучения.

Литература:

- R.B. Spilman, C. Deeney et all. Tungsten wire-array Z- pinch experiments at 200TW and 2MJ., Physics of plasma., v.5, No5, pp. 2105-2111, 1998.

- R. B. Spielman, C. Deeney, M. Guneo et all.  Rev. Sci. Instrum. , v.70, p. 651, 1999.

- Г.С. Волков, Н.И. Лахтюшко, Терентьев О.В.,  Радиационный болометр из фольги для измерения энергетических потерь быстрых Z – пинчей., ПТЭ, №5, с.115-120.