ЭЦР генератор потока ионов на основе коаксиального резонатора

Балмашнов А.А., Калашников А.В., Калашников В.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, РФ, abalmashnov@sci.pfu.edu.ru

Н2

2,45 ГГц

U

ЭЦР область

Н2

Н2

Рис.1 Схема источника потока ускоренных ионов

1

2

3

3

4

5

На основе коаксиального резонатора изготовлен генератор потока ионов с энергией до 1 кэВ. Схема генератора представлена на рис.1. Генератор состоит из коаксиального резонатора (1), диаметром 3 см, разделенного вакуумной перегородкой на две части (2). Центральный электрод резонатора (3) не имеет контакта с корпусом источника и выполнен в виде трубы переменного сечения, через которую в область ЭЦР разряда подается рабочий газ (водород). В области локализации СВЧ разряда центральный электрод имеет прорези, обеспечивающие возможность проникновения плазмы в область локализации постоянного 	электрического поля, создаваемого 	электродом (4). Резонатор возбуждался 	штыревой 	антенной 	на частоте 	2,45 ГГц. 	КСВ 	ненагруженного 	резонатора 	составлял 1,4. СВЧ 	мощность, 	поступающая в систему, 	могла 	варьироваться. Разность 	потенциалов 	между электродом 	экстракции 	ионной компоненты 	(4) и корпусом 	источника 		могла достигать 	1500В.	Стационарное 	магнитное поле 	создавалось 	кольцеобразным 	магнитом (5). 	Диагностика 	ионного 	потока 	осуществлялась одиночным 	электрическим зондом, цилиндром 	Фарадея, и магнитным 	анализатором.

Экспериментально было установлено, что при давлении водорода в системе (9-10)∙10-5 Тор, СВЧ мощности, поступающей в резонатор, 75 Вт и потенциале экстракции 1500 В полный ток ионов достигал 15 мкА, а спектр их потоковой энергии находился в диапазоне 1000 –1100 эВ. Увеличение диаметра ионного потока на 1 см пути составляло 0,5% (диаметр выходного отверстия  источника - 0,3 см). Также было установлено, что магнитный анализатор позволяет выделить ионный поток с энергией частиц 1040 ±10 эВ, ток которого составлял 1,2 мкА.

Предполагается, что незначительная модернизация позволит существенно сузить энергетический спектр исходного ионного потока, величина которого в основном определяется протяженностью прорезей в центральном проводнике резонатора и расстоянием между электродами экстракции ионной компоненты.

Полученные результаты показывают принципиальную возможность создания на основе коаксиального резонатора компактного источника потока ионов с энергиями в несколько кэВ.

Работа выполнена в рамках ГК № П 23-13 Федеральной целевой программы «Научные и научно педагогические кадры инновационной России»