Влияние примеси азота на характеристики Тлеющего разряда в неоне при средних давлениях

Н.А. Дятко, *Ю.З. Ионих, *А.В. Мещанов, А.П. Напартович, *К.А. Барзилович

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: dyatko@triniti.ru
*СПбГУ, С.-Петербург, Россия, e-mail: ionikh@paloma.spbu.ru

Известно, что добавление молекулярной примеси в инертный газ приводит к изменению электрических и спектральных характеристик тлеющего разряда. Степень и направленность изменения характеристик зависят от условий: сорта инертного газа, сорта и процентного содержания примеси, давления газовой смеси и др. Например, в наших работах [1-2] было показано, что при относительно низких давлениях (P < 10 Тор) измеренные вольтамперные характеристики (ВАХ) диффузной формы тлеющего разряда в смеси аргона с 1% азота лежат выше, чем ВАХ разряда в чистом аргоне. При средних давлениях (P > 15 Тор), наоборот, ВАХ разряда в смеси оказывается ниже, чем ВАХ разряда в аргоне. Причем при увеличении давления эффект уменьшения разрядного напряжения становится более выраженным. Была также создана соответствующая кинетическая модель, позволяющая самосогласованным образом рассчитывать характеристики положительного столба разряда. Расчеты, выполненные для чистого аргона и смеси с 1% азота, показали [2], что модель воспроизводит наблюдаемый эффект относительного изменения ВАХ разряда в аргоне и смеси аргона с азотом в зависимости от давления газа. Показано также, что при повышенных давлениях основным механизмом ионизации в смеси аргона с 1% азота являются процессы ассоциативной ионизации возбужденных атомов азота.

Чтобы выяснить насколько универсальным является описанный эффект по отношению к сорту инертного газа, мы начали исследования (как экспериментальные, так и расчетно-теоретические) тлеющего разряда в чистом неоне и смеси неона с азотом. Одна из особенностей неона (по отношению к аргону) состоит в следующем. Потенциал ионизации атома аргона (15.75 эВ) почти совпадает с потенциалом ионизации молекулы азота (15.58 эВ), а энергии метастабильного уровней атома ниже потенциала ионизации молекулы азота. Поэтому в смеси аргон-азот отсутствуют процессы пеннинговской ионизации. Потенциал ионизации атомов неона (21.56 эВ) и энергия нижнего метастабильного уровня (16.6 эВ) превышают потенциал ионизации молекул азота, т.ч. в смеси неон-азот процессы пеннинговской ионизации имеют место. Известно, что при низких давлениях и малых концентрациях примеси эти процессы приводят к снижению разрядного напряжения.

Экспериментальные исследования проводятся на установке с цилиндрической газоразрядной трубкой, внутренний диаметр которой составляет 3 см. В настоящее время выполнены измерения ВАХ разряда в чистом неоне и смеси неона с 1% азота при давлениях газа до 40 Тор. Оказалось, что даже при P = 40 Тор ВАХ разряда в смеси лежит выше, чем ВАХ разряда в чистом неоне. Чтобы определить условия, при которых добавка азота в неон приводит к уменьшению разрядного напряжения, эксперименты будут проведены для более высоких давлений газа. Кроме того, планируется проведение исследований  для смесей с меньшим содержанием азота. Создана кинетическая модель разряда в смеси неон-азот, и проведены расчеты для экспериментальных условий. Подробные результаты экспериментальных и теоретических исследований будут представлены на конференции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 09-02-01255.

Литература

- Ионих Ю.З., Мещанов А.В., Петров Ф.Б., Дятко Н.А., Напартович А.П., Физика плазмы, 2008, Т. 33, С. 938.

- Дятко Н.А., Ионих Ю.З., Мещанов А.В., Напартович А.П., Барзилович К.А., Физика плазмы, 2010, Т. 36, С. 1104.