Построение вольтамперных (ВАХ) характеристик одноэлектродного разряда униполярного пробоя газа (УПГ) по распределению электрических зарядов на поверхности стеклянной трубки

Герасимов И.В., Бритов Т.А.

Костромской Государственный университет, Кострома

Способ возбуждения разряда УПГ и его феноменология исключают возможность объяснения механизма его развития любыми из известных теорий разрядных процессов    [1-3]. Однако достоверную картину того, что происходит в объеме разряда, можно получить из   измерения локальной плотности электрического заряда, наводимого на поверхности трубки с объемом разряда УПГ. Заряды на поверхности трубки и электромагнитное поле вокруг нее появляются вследствие распада светящихся заряженных образований (СЗО), появляющиеся в объеме трубки с приходом на единственное покрытие-электрод (ПЭ) очередного импульса  высоковольтного потенциала ϕИ (треугольной  формы)  одной полярности. Распад СЗО сопровождает их последовательное смещение от ПЭ по объему разреженного газа внутри трубки и фиксируется по изменению временных и амплитудных значений импульсного потенциала ϕЗ и локальными изменениями плотности заряда на поверхности трубки, в объеме которой наблюдается свечение газа.

Измерения  ϕЗ проводились  поверхностными зондами (узкие кольца из металлической фольги) на  различных расстояниях от ПЭ (из мелкой металлической сетки, 1х1 мм); ПЭ размещался поверх одного из концов длинной (~ 3м) стеклянной трубки. На ПЭ подавались импульсы  высоковольтного потенциала ϕИ (1000–15000 В) при их длительности (по основанию импульсов) tИ≤20 мкси частоте следования  500–2000 Герц.

По току с зондов и их площади рассчитывались заряды и поверхностная плотность этих зарядов σ Кл/м2 на поверхности зондов, которая отождествлялась с их плотностью на поверхности стенки под площадью зонда.  По измерениям σ на нескольких областях поверхности трубки рассчитывалось среднее значение σ на всей ее поверхности и общий ток I (mA), который стекает с поверхности трубки за длительность tИ импульса потенциала ϕИ на  ПЭ. Измерения поверхностной плотности заряда σ показали ее зависимость от  двух  основных параметров возбуждения разряда: амплитуды импульсного потенциала ϕИ (в большей степени) и давление воздуха в его объеме. Возможность рассчитать потребляемый от источника ток по плотности заряда σ даже при отсутствии второго электрода позволяет при УПГ построить ВАХ разряда.

Литература

- Герасимов И.В. ЖТФ, 1986, т.56, в.9, с.1840-1843.

- Герасимов И.В.Патент РФ N2076381 "Поверхностный и объемный источник зарядов одного знака" (приоритет от 25.03.1991). БИ N9, 1997.

- Герасимов И.В. Физика плазмы, 1988, т.14, с.1214-1221.