Возмущения замагниченной плазмы в ближней зоне мощных радиоимпульсных антенных устройств

Н.А. Айдакина, М.Е. Гущин, И.Ю. Зудин, С.В. Коробков, А.В. Костров, А.В. Стриковский

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород, Россия, mguschin@appl.sci-nnov.ru

Исследование возмущений замагниченной плазмы, окружающей мощные импульсные антенные устройства, представляет большой интерес в связи с проведением экспериментов по активному радиочастотному воздействию на ионосферу и магнитосферу Земли с борта космических аппаратов. Поскольку ближняя зона антенн характеризуется максимальной напряженностью электромагнитных полей, в этой области возможно в первую очередь развитие разнообразных нелинейных явлений, включая формирование неоднородных плазменных структур, генерацию квазистационарных и низкочастотных токов и магнитных полей.

В экспериментах, выполненных на стенде «Крот», были исследованы нелинейные эффекты, развивающиеся в замагниченной плазме вблизи магнитных рамочных и электрических дипольных антенн, запитываемых мощными (0.1 … 1 кВт) радиоимпульсами свистового диапазона частот. Показано, что основным источником возмущений слабостолкновительной замагниченной плазмы является усредненная пондеромоторная сила. При этом продольная (относительно направления внешнего магнитного поля) компонента пондеромоторной силы приводит к возмущениям концентрации плазмы, а поперечная составляющая формирует системы замкнутых дрейфовых электронных токов. Обсуждаются различные механизмы генерации квазистационарных магнитных полей, регистрируемых в ближней зоне антенны – за счет модуляции давления замагниченной плазмы при перераспределении ее концентрации, а также за счет дрейфовых токов, продольных и поперечных, протекающих по невозмущенной фоновой плазме. Обнаружены низкочастотные неустойчивости, развивающиеся в ближней зоне антенн при высоком уровне подводимой мощности, и сопровождающиеся интенсивными квазипериодическими пульсациями концентрации плазмы и величины внешнего магнитного поля.