ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КАТОДА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА

Н.А. Ашурбеков, К.О. Иминов, О.В. Кобзев, В.С. Кобзева

Даггосуниверситет, Махачкала, Россия, e-mail: nashurb@mail.ru

Представлены результаты экспериментального исследования электрических характеристик  и пространственного распределения оптического излучения высоковольтного нс разряда c полым катодом с полукруглой и прямоугольной полостью в инертных газах при различных значениях  давления газа в разрядной камере и прикладываемого к электродам внешнего напряжения. Разрядная камера и электродные системы описаны в [1]. Анализ результатов исследования показал, что электрокинетические и оптические свойства разряда  существенно зависят от вида профиля поверхности катода (рис. 1).

| Рис. 1. Осциллограммы напряжения горения и разрядного тока и картины пространственного распределения оптического излучения разряда (p =10 Тор, U0 = 2 кВ). |  |
| --- | --- |

Для оценки плотности тока ja для эквивалентного аномального тлеющего разряда в гелии при значениях напряжения горения в момент максимума разрядного тока (рис. 1)  воспользуемся формулой . Полученные значения ja и экспериментальные данные плотности тока разряда на катоде jk показывают, что для разряда с катодом с полукруглой полостью отношение jk/ja  2,5 и для разряда с катодом с прямоугольной полостью jk/ja  400. Во всем диапазоне изменения внешних условий величина плотности тока в разряде с катодом с прямоугольной полостью намного выше, чем в разряде с катодом с полукруглой полостью и при некоторых условиях это отличие достигает до 30 раз.

Таким образом, полученные результаты показывают, что электрические и оптические характеристики высоковольтного нс разряда существенно зависят от профиля поверхности катода. Столь существенное отличие плотности тока исследуемого разряда от ja можно использовать для получения мощных наносекундных импульсов тока  при небольших фиксированных значениях прикладываемого напряжения.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, РФФИ, проект 10-02-01022-а.

Литература

- Ашурбеков Н.А., Иминов К.О., Кобзев О.В., Кобзева В.С.  // ЖТФ. 2010. Т. 80. Вып. 8. С. 63 – 70.