ВЗРЫВНОЙ ПЛАЗМЕННО-ВИХРЕВОЙ ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ
С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Демидов В.А.*, Казаков С.А.*, Камруков А.С., Козлов Н.П.

НИИ Энергетического машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия,
     e-mail: kamrukov@mail.ru 
*ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Россия, e-mail: demidov@ntc.vniief.ru

Сообщается о создании взрывного источника оптического излучения с эффективностью преобразования химической энергии взрывчатого вещества в излучение на уровне 20%.

В настоящее время взрывные источники света находят достаточно широкое применение в экспериментальной физике, что обусловлено возможностями достижения экстремально высоких яркостей излучения сравнительно простыми техническими методами. Однако кпд известных взрывных излучателей мал -  обычно не более десятых долей процента. Это связано с тем, что вслед за процессом ударного сжатия и нагрева вещества происходит его быстрый и практически изотропный разлет, в результате чего температура и плотность резко падают и излучение прекращается.

Новый подход к созданию высокоэффективных взрывных источников излучения, осуществленный в данной работе, заключается в организации условий пространственно ориентированного выделения химической энергии конденсированного ВВ, которые реализуются во взрывном кумулятивном процессе и последующей импульсной инжекции сформированной высокоэнтальпийной плазменной струи в атмосферный воздух. Процесс инжекции сопровождается интенсивным вихреобразованием и самоорганизацией истекающего потока в долгоживущую крупномасштабную вихревую структуру в виде плазменного тороидального вихря. Таким образом, энергия взрыва после высокотемпературной стадии ударного сжатия не диссипирует сразу в окружающее пространство, а в значительной ее доле локализуется в вихре и утилизируется им. Генерация мощного электромагнитного излучения оптического диапазона осуществляется за счет ударно волновых процессов при торможении плазменной струи в воздухе и плазмохимических процессов в вихре. Выделяемая в результате экзотермических реакций тепловая энергия конвертируется в энергию оптического излучения и энергию циркуляционного движения.

Разработанные на этом принципе взрывные источники излучения конструктивно представляли собой цилиндрический корпус Ø80х200 мм, в котором установлены семь цилиндрических зарядов ВВ. Каждый заряд имел цилиндрическую кумулятивную выемку Ø9х110 мм, облицованную алюминиевой фольгой толщиной 0,3 мм. Генерируемые во взрывном кумулятивном процессе плазменные струи истекали в атмосферный воздух через сопла диаметром 10 мм. В качестве ВВ использовался пластический материал на основе ТЭНа с 20% массовой добавкой мелкодисперсного алюминиевого порошка. Удельное энергосодержание ВВ ~5 МДж/кг (скорость детонации 7,8 км/с). Масса каждого заряда составляла ~33 г. Синхронизация подрывов зарядов осуществлялась с помощью детонационного распределителя.

Согласно проведенным измерениям, полный энергетический выход излучения разработанных взрывных источников составил ~14,2 кДж/ср при пиковой излучаемой мощности ~1,2 МВт/ср и силе света 180 Мкд. Достигнутые значения эффективности преобразования химической энергии в оптическое излучение – 19,2 % и удельного энергосъема излучения с единицы массы ВВ ~1 кДж/гВВ являются на сегодняшний день рекордными для взрывных источников излучения.