плазменнЫЙ генератор тепла НА БАЗЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ФАКЕЛЬНОГО ПАЗМОТРОНА

Каренгин А.Г., Каренгин А.А., Побережников А.Д.

Томский политехнический университет, Томск, Россия, e-mail: karengin@tpu.ru

На кафедре «Техническая физика» Национального исследовательского Томского политехнического университета создан плазменный модуль на базе высокочастотного факельного плазмотрона, предназначенный для отработки технологии экологически безопасной утилизации нефтяных и других горючих промышленных отходов в условиях неравновесной воздушной плазмы высокочастотного факельного разряда[1,2].

Для предварительной оценки оптимальных составов горючих композиций на основе нефтяных шламов был проведен расчет их адиабатической температуры горения для широкого диапазона концентраций нефтепродуктов, механических примесей и воды. По результатам расчетов определены горючие композиции оптимального состава, имеющие адиабатическую температуру горения ≈12000С.

Для оценки возможностей быстрого предварительного разогрева реактора были исследованы режимы работы факельного плазмотрона, обеспечивающие без подачи в  реактор нефтяных отходов повышение температуры отходящих из реактора газов свыше температуры вспышки этих отходов.

Из анализа полученных данных следует, что быстрый разогрев реактора и повышение температуры отходящих из реактора газов свыше температуры вспышки горючих композиций могут быть достигнуты только при анодном токе генератора Iа≥5 А и входной площади импеллера реактора Sимп ≤ 330 см2.

Для подтверждения расчетных данных были проведены экспериментальные исследования плазменного сжигания диспергированных горючих композиций на основе нефтяных шламов различного оптимального состава в реакторе плазменного модуля.

Из анализа полученных данных следует, что во всём диапазоне изменения анодного тока генератора (3…5 А) рабочая температура плазменного горения горючей композиции достигает максимального значения ≈12000С при содержании воды ≈60%, что удовлетворительно согласуется с расчетными данными.

Таким образом, результаты проведённых исследований указывают на реальную возможность создания стационарных или передвижных плазменных генераторов тепловой энергии из промышленных отходов в виде горючих композиций оптимального состава.

Список литературы

- Каренгин А.Г, Шабалин А.М. Патент РФ на изобретение №2218378. Способ утилизации нефтяных шламов и плазмокаталитический реактор для его осуществления. Заявлено 09.12.2002; Опубл. 10.12.2003, Бюл. № 34. − 14 с.

- Каренгин А.Г, Ляхова В.А., Шабалин А.М. Установка плазмокаталитической утилизации нефтяных шламов // Журн. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. №4, 2007, С. 10-12.