кинетика гетерогенной рекомбинации атомов КИСЛОРОДА В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА в смеси О2 + Ar

Н.В. Холодкова, И.В. Холодков, И.Н. Бровикова

Ивановский государственный химико-технологический университет, 
Иваново, Россия, e-mail: kholodkova@isuct.ru

Низкотемпературная газоразрядная плазма О2 и его смесей с другими газами, являясь источником атомов кислорода, широко используется в технологических процессах травления и поверхностной модификации различных неорганических и полимерных материалов.

Методика экспериментальных исследований подробно описана в работе [1]. Реактор диаметром 1,510–2 м выполнен из электровакуумного молибденового стекла марки С-52. Диапазон токов разряда составлял 10 – 140 мА при поддержании постоянства давления плазмообразующего газа 200 Па. Поверхность реактора термостатировали с помощью наружного теплообменного устройства, измерения температуры стенки производили медь-константановой термопарой. В условиях газоразрядной плазмы пониженного давления гетерогенная рекомбинация атомов является основным каналом их гибели. Для определения времени жизни атомов кислорода О(3Р) в плазме О2+Ar исследовали распределение относительной концентрации атомов по длине разрядной зоны при постоянной скорости потока газа.

Скорость гетерогенной рекомбинации атомов O(3P) в зоне положительного столба тлеющего разряда не зависит в пределах погрешности эксперимента от состава газовой смеси O2-Ar. Незначительное уменьшение величины вероятности гетерогенной гибели O(3P) наблюдалось лишь при содержании 5% Ar в смеси (рис. 1), причем характер зависимости сохраняется как при естественном, так и принудительном нагреве стенки реактора во всем исследованном температурном диапазоне. Результаты измерений и расчетов (рис. 2) показали, что при различных составах газовой смеси О2+Ar кажущаяся энергия активации процесса рекомбинации с учетом погрешности составляет 6,5±1,3 кДж/моль.

| Рис. 1. Вероятность гетерогенной гибели атомов кислорода в плазме O2-Ar (200 Па, 50 мА) при температуре стенки: 1 – 360 К, 2 – 670 К. | Рис. 2. Температурная зависимость вероятности гетерогенной рекомбинации атомов кислорода в плазме О2-Ar (200 Па). ▲ – 20% О2 + 80% Ar, □ – 50% О2 + 50% Ar, ● – 80% О2 + 20% Ar,  – 95% О2 + 5% Ar. |
| --- | --- |

Литература

- Холодкова Н.В., Холодков И.В., Бровикова И.Н. // Теплофизика высоких температур, 2009, Т. 47, № 3. С. 473-476.