Численное моделирование управления вектором тяги плазменного двигателя С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

М.В. Котельников, А.В. Морозов

Московский авиационный институт, Москва, Россия, mvk_home@mail.ru

Проведено численное моделирование электромагнитного управления вектором тяги плазменного двигателя. Предлагается рассматривать источник плазмы щелевого типа, направив ось Z вдоль щелевого сопла, а ось X вдоль вектора скорости потока плазмы. Поперечное магнитное поле также предполагается направить вдоль оси Z. В этом случае силы Лоренца будут действовать по оси Y.

Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического поля [1]. Истекание плазмы из щелевого сопла моделировалось путем постановки соответствующих граничных условий на его срезе.

Система уравнений решалась методом последовательных итераций по времени. Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с использованием спектральных методов, а для решений уравнений Власова использовался метод крупных частиц [1]. Расчет продолжался до установления стационарного значения угла поворота струи плазмы относительно оси симметрии щелевого сопла.

В результате расчетов была получена серия положений следа (траектории заряженных частиц) в молекулярном режиме при различных значениях индукции осевого магнитного поля B0, скорости струи плазмы и других параметров расчета. Отчетливо наблюдается увеличение угла отклонения струи с ростом B0 под действием силы Лоренца.

Полученные результаты совместно с экспериментальными данными [2] являются начальным этапом решения актуальной задачи электромагнитного управления направлением плазменного потока, истекающего из плазменного двигателя.

Литература.

- Котельников В.А., Ким В.П., Котельников М.В. Взаимодействие тел с потоками разреженной плазмы. М.: Изд-во МАИ, 2010, 186 с.

- Кубарев Ю.В. Полеты на Марс, электрореактивные двигатели настоящего и будущего. Наука и технологии в промышленности, №2, 2006, с. 19-35.