зажигание разряда между электролитическом катодом и металлическим анодом ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ

*Гайсин Ал.Ф., Насибуллин Р.Т.

ИНЭКА, Набережные Челны, Россия
*КГТУ им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

Зажигание – это существенно нестационарный процесс бурной ионизации газа, превращения неионизированного газа в проводящую плазму, которое происходит при быстром «включении» достаточно сильного внешнего поля. Процесс зажигания протекает неоднородно и сопровождается следующими явлениями. После установки необходимого межэлектродного расстояния, постепенно повышается приложенное напряжение. После некоторого увеличения напряжения, под нижней поверхностью металлического анода электролит начинает «притягиваться» к металлическому аноду. Действительное межэлектродное расстояние (lд) уменьшается в центре, а по краям – увеличивается. В зависимости от диаметра металлического анода (dА≥5 мм), электролит замыкает на анод. Поэтому, при межэлектродном расстоянии l=1 мм зажигание происходит только с металлическими анодами относительно малого диаметра (dА<5 мм). Увеличение приложенного напряжения при замкнутых электродах приводит к процессу электролиза. В данном случае зажечь разряд можно только увеличивая межэлектродное расстояние.

Напряжение зажигания существенно зависит не только от диаметра металлического анода, но и от состава и концентрации электролитического катода, глубины погружения токоподводящей пластины, материала анода. На рисунке приведены зависимости напряжения зажигания для случая, когда электролитом служит техническая вода и 0,5% раствор NaCl, и эти зависимости сравниваются с обобщенной кривой Пашена. Из графика видно существенное отклонение экспериментальных данных от этой обобщенной кривой. Использование вместо технической воды раствора NaCl приводит к уменьшению напряжения зажигания при одинаковых межэлектродных расстояниях. Эти изменения связаны с проводимостью электролитического катода.