Исследование начальной фазы развития протяженного искрового разряда на установке эрг

А.В. Огинов, Е.В. Орешкин, К.В. Шпаков, С.А. Чайковский

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, РФ, e-mail: oginov@lebedev.ru

Работы по данной теме направлены на выяснение механизма генерации жестких рентгеновских, а также УФ излучений в протяженных искровых разрядах. В настоящее время рассматривается несколько возможных механизмов генерации рентгеновского и УФ излучения, так или иначе связываемых с ускорением электронов до высоких энергий в сильном электрическом поле в воздухе [1-2].

В ходе экспериментов получены данные, позволяющие судить о связи между характерными моментами разряда, определяемыми по электрофизическим измерениям, и временем появления импульсов рентгеновского и УФ излучений. Отмечена также взаимосвязь амплитуды регистрируемых импульсов РИ с характером поведения напряжения на разрядном промежутке

Отмечены характерные моменты возникновения импульсов рентгеновского излучения различных энергетических диапазонов на разных стадиях разряда. Для их определения были произведены измерения тока в предпробойной стадии с высоким разрешением по амплитуде.

Проведены исследования излучения в видимом и УФ диапазоне (240–800 нм). Получен спектр излучения начальных фаз разряда с наносекундным временным разрешением. Произведена локализация области генерации УФ на предпробойной стадии развития разряда.

Проведена интегральная съемка развития разряда с принудительным «выключением» электрического поля в зазоре. Получены снимки, иллюстрирующие развитие стримеров (характерные траектории, длины) в различные моменты времени относительно начала нарастания поля. Оценены средние скорости  роста стримеров [3]. Полученные данные согласуются с теоретическими расчетами [4].

Проведена ЭОП-съемка развития разряда с временным разрешением ~7 нс. Представлены снимки, произведенные в разные моменты времени предпробойной стадии развития разряда. В момент предымпульса тока на катоде появляется светящееся пятно и постепенно угасает в течение фронта спада предымпульса тока, по мере приближения к фронту нарастания основного сигнала тока пятно на катоде снова разгорается и начинает прорастать в направлении анода.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (10-08-01283) и Учебно-Научного Комплекса ФИАН (программа поддержки научной молодежи).

Литература

- A.V. Gurevich, K.P. Zybin, Physics–Uspekhi, 2001,  44, 1119.

- A.V. Gurevich, G.M. Milikh, Roussel-Dupre R, Phys. Lett. A, 1992, 165, 463.

- А.В. Огинов, С.А. Чайковский, К.В. Шпаков, Тез. док. XXXVII Международной (Звенигородской) конф. по физ. плазмы, 2010, 189.

- E.V. Oreshkin, S.A. Chaikovsky, A.V. Oginov, K.V. Shpakov, Proc. of 16th International Symposium on High Current Electronics, Tomsk, 2010, 172-175.