Система регистрации оптического излучения с наносекундным разрешением для установки ЭРГ

А.В. Огинов, К.В. Шпаков

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,  Москва, РФ, shpakov@lebedev.ru

Для детального изучения быстрых процессов происходящих в предпробойной стадии длинных искровых разрядов необходимо регистрирующее оборудование с хорошим временным и пространственным разрешением. Для установки ЭРГ были созданы две взаимодополняющие друг друга системы регистрации оптического излучения.

Были собраны четыре датчика на базе быстрых фотоэлектронных умножителей со сходными параметрами и снабжены съемными коллиматорами и оптоволоконными вводами. За счет большого набора оптических фильтров можно регистрировать излучение относительно узкого диапазона длин волн. С помощью этой системы была произведена локализация области генерации УФ излучения, а также получен спектр оптического излучения (в диапазоне 240–800 нм) на предпробойной стадии развития разряда.

На базе электронно-оптических преобразователей (ЭОП) собрана пятиканальная система оптической съемки с временным разрешением ~7 нс. Сфокусированное объективом изображение делится на пять частей с помощью системы оптических призм и подается на ЭОП. Сформированное ЭОП изображение записывается на цифровые камеры и может быть в дальнейшем подвергнуто компьютерной обработке. Пространственное разрешение получаемых в импульсном режиме снимков составляет 0,5 см в плоскости объекта при диаметре поля зрения 50 см.

Проведена ЭОП-съемка начальной стадии длинного искрового разряда. Представлены снимки, иллюстрирующие развитие (в пространстве и времени) области генерации излучения видимого диапазона от момента предымпульса тока, до фронта нарастания основного тока.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (10-08-01283) и Учебно-Научного Комплекса ФИАН (программа поддержки научной молодежи).