Электрофизические характеристики разряда пониженного давления с жидким водным катодом в атмосфере азота

Шутов Д.А., Иванов А.Н., Коновалов А.С., Голубев С.Н.

Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия, e-mail: shutov@isuct.ru

Приведены результаты экспериментального исследования физических характеристик разряда постоянного (Iр=40 мА) тока, который возбуждали в азоте в диапазоне давлений P=76 – 760 тор между жидким катодом (дистиллированная вода) и металлическим анодом в сравнении с полученными ранее [1, 2] для аналогичного разряда в воздухе.

Плотность тока разряда, рассчитанная по известным значениям тока и площади катодного пятна (размеры находили по фотографиям) растет с ростом давления и меняется в диапазоне от 100 до 700 мА/см2. Характер изменения аналогичен наблюдавшемуся ранее для разряда в воздухе, зависимость хорошо описывается полиномом второго порядка, величина плотности тока в азоте превышает таковую в воздухе на 35-85% при изменении давления от 76 до 760 тор.

Методом перемещающегося анода определяли распределение потенциала в разряде, на основе этих данных находили напряженность электрического поля в плазме и катодное падение потенциала Uc. Напряженность поля в плазме при фиксированном токе разряда растет с увеличением давления в диапазоне 100-800 В/см. Величина катодного падения потенциала на 20% превышает значения, характерные для тлеющих разрядов с жидкими катодами в воздухе во всем диапазоне исследованных параметров разряда, и растет с увеличением давления в диапазоне 600-700 В.

В спектрах излучения зарегистрированы полосы 1+ и 2+ систем N2, линии атомарного кислорода 777 и 844 нм, OH (A2X 2) и линии атомарного водорода (H, H). Интересным предаствляется наблюдение полос излучения -системы NO, наличие которых в случае разряда в азоте может быть обусловлено только взаимодействием молекул плазмообразующего газа с кислородом, поступающим зи жидкой фазы вследствии неравновесного переноса. К сожалению, конструкция нашей установки не позволяет получать спектры излучения в ближней УФ области. В целом, существенных отличий спектра излучения разряда в азоте от спектров, полученных для воздуха, не наблюдается. Заселенности нижних колебательных уровней N2(C 3Πu) достаточно хорошо описываются распределением Больцмана. Эффективная колебательная температура не зависит от давления и составляет величину 5500 К. Следует отметить, что для разряда в воздухе мы наблюдали изменение колебательной температуры с ростом давления в интервале 4500-600 К.

Полученные данные являются базовыми для моделирования физико-химических процессов в разрядах с жидким катодом.

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ (проект МК-2918.2009.2).

Литература

- А.Н. Иванов, С.Н. Голубев, Д.А. Шутов, Тезисы докладов XXXVII Международной (Звенигородская) конференции по физике плазмы и УТС, 9-13 февраля 2010 г., Москва, Россия, с. 262.

- Dmitriy Shutov, Alexander Ivanov, Sergey Smirnov, Vladimir Rybkin, Publ. Astron. Obs. Belgrade, 2010, V.89, pp. 273-276.