Влияние давления разрядной смеси на интенсивность генерации линии 185 нм в амальгамных лампах

*Василяк Л.М., **Дроздов Л.А., **Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Собур Д.А., *Соколов Д.В.

МФТИ (ГУ), Москва, Россия, e-mail: soburda@gmail.com
*ОИВТ РАН, Москва, Россия, e-mail: vasilyak@yandex.ru
**ЗАО «ЛИТ», Москва, Россия, e-mail: sokoloff@npo.lit.ru

Сегодня растет интерес к использованию вакуумного УФ излучения ртутного разряда (185 нм), особенно в сочетании с излучением резонансной линии 254 нм. ВУФ излучение с длиной волны меньше 200 нм поглощается в воздухе молекулярным кислородом с образованием озона. Сочетание излучения с длинами волн 254 и 185 нм можно эффективно использовать в задачах фотохимической очистки воздуха от загрязнений [1]. В качестве источника такого излучения наибольший интерес представляют амальгамные ртутные газоразрядные лампы низкого давления. В таких лампах, вместо металлической ртути используют амальгаму, позволяющую поддерживать оптимальное давление паров ртути при высоких температурах, характерных для мощных ламп [2]. Данные лампы имеют сравнительно хороший КПД при высокой погонной мощности разряда (порядка 10% для линии 185 нм и около 40% для линии 254 нм при электрической мощности 150-400 Вт/м), просты и надежны в использовании и имеют ресурс непрерывной работы около десяти тысяч часов.

Преимуществом амальгамных ламп является возможность достижения оптимального значения давления ртути в разряде при заранее заданной температуре стенки за счет подбора состава амальгамы. Современные амальгамные лампы разрабатывались для систем обеззараживания, поэтому исследовалась генерация излучения на бактерицидной линии 254 нм. Генерация озона в задачах обеззараживания обычно являлась нежелательным побочным эффектом, поэтому линия 185 нм подавлялась путем допировки кварцевой колбы оксидом титана. Целью настоящей работы является исследование генерации линии 185 нм амальгамной лампой в области низких давлений буферного газа.

Давление паров ртути в разряде определяется температурой амальгамы. В экспериментальных условиях прогрев амальгамы занимает около 15 минут. Поскольку времена релаксации плазмы значительно меньше, то измеряя динамику излучения и напряжения на лампе, мы можем наблюдать зависимость параметров разряда от давления паров ртути. Это в значительной мере упрощает проведение экспериментов по определению оптимального значения давления паров. Эксперименты показали, что путем подбора давления паров ртути можно изменять соотношение интенсивности линий 185 и 254 нм. При этом оказалось возможным существенно повысить КПД генерации линии 185 нм путем уменьшения энергетических потерь на излучение линии 254 нм.

В работе изучено влияние давления газовой смеси Ne-Ar в диапазоне от 0,15 до 2,5 торр на эффективность генерации линий 185 и 254 нм. Было обнаружено, что при повышении давления смеси интенсивность и КПД генерации линии 185 нм достигают насыщения в области около 2 торр при выбранных параметрах разряда.

По результатам исследований определены оптимальные параметры для создания промышленных образцов амальгамных озоновых ламп.

Литература

- Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. М. – 1998.

- Василяк Л. М и др. Прикладная физика. – 2009. – №1. C. 120-124.