Сложности экологического контроля при очистке газовых и жидких сред с использованием ДБР

Бубнов А.Г., Суровов А.М.

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия, e-mail: bub@isuct.ru

Известно, что на данный момент уровень загрязнения приземного слоя воздуха большинства областных и промышленных центров России превышает  допустимый уровень среднесуточных санитарно-гигиенических концентраций. Причём во многих городах они превышены по летучим органическим соединениям (ЛОС, в т.ч. и по формальдегиду), которые выбрасывают в атмосферу не только предприятия ряда отраслей промышленности, но и двигатели внутреннего сгорания. Следствием этого является необходимость подавления наличия в воздухе и/или потребность в очистке отходящих газов от формальдегида. Кроме того, значительную часть негативной антропогенной нагрузки, приходящейся на природные воды,  составляют загрязнённые синтетическими поверхностно-активные вещества (СПАВ) сточные воды. Поскольку наибольшее (95-98 % от общего количества) применяемых в нашей стране детергентов – синтетических моющих средств, вырабатываемых промышленностью, составляют анионные и неионогенные СПАВ и моющие средства на их основе, которые, как правило, характеризуются низкой биологической деструкцией и в силу своей химической природы оказывают существенное отрицательное воздействие на водные объекты. Именно по этой причине СПАВ входят в группу наиболее распространённых в поверхностных водах загрязняющих веществ и проблемы, связанные с охраной от них водных объектов, приобрели за последнее время особую остроту и актуальность[1]. Среди множества направлений решения большинства экологических проблем, созданных химическим загрязнением окружающей среды, значительный интерес со стороны учёных проявляется к методам химии высоких энергий (ХВЭ) включая плазмохимию. Методы ХВЭ характеризуются высокой эффективностью обезвреживания обрабатываемых соединений (до 95-99 %) [2]. Одним из наиболее перспективных для охраны окружающей среды методов ХВЭ является применение неравновесной низкотемпературной плазмы и, в частности, диэлектрического барьерного разряда (ДБР). Например, степень очистки воздуха от ЛОС и воды от СПАВ и фенолов при использовании ДБР может быть достаточно велика (до 95-99 %). В нашей работе показано, что методы корректного и надёжного контроля остаточного содержания продуктов деструкции как воздухе, так и в воде с помощью ДБР обоснованы не полностью. Оказалось, что контроль за степенью удаления СПАВ (за процессом очистки, в общем случае) нельзя осуществлять только каким-либо одним методом, пусть и включённым в Государственный реестр методов и средств измерений. В то же время по результатам многократных измерений было определено, что для реализации контроля эффективности удаления формальдегида из воздуха с помощью ДБР возможно применение фотометрических методов, включённых в Госреестр. По нашему мнению трудности измерений остаточных концентраций удаляемых загрязнителей и продуктов их деструкции связаны с тем, что реактивы, используемые для определения концентраций указанных продуктов неустойчивы в присутствии озона и/или других активными долгоживущих частиц, генерируемых в ДБР.

Литература

- Гриневич В.И., Гущин А.А., Пластинина Н.А. // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 2009. – Т.52. – Вып.2. – С. 130-134.

- Бубнов А.Г., Гриневич В.И., Маслова О.Н., Рыбкин В.В. Применение барьерного разряда для очистки воды от фенола. Тепловые характеристики реактора // ТОХТ, 2007, том 41, № 4 С. 366-371.