3D МОДЕЛИРОВАНИЕ электродинамики электродного СВЧ разряда

Ю.А. Лебедев, А.В. Татаринов, И.Л. Эпштейн

Институт нефтехимического синтеза им А.В. Топчиева РАН, 119991, Москва, Россия, atat@ips.ac.ru

Трехмерное моделирование особенно важно при описании разрядов, возбуждаемых в рабочей камере сложной геометрии. Структура электромагнитных полей во многом определяет параметры разряда, поэтому для правильного описания плазмы необходим детальный расчет полей в такой камере.

В настоящей работе самосогласованное трехмерное моделирование проведено для электродного СВЧ (микроволнового) разряда пониженного давления (ЭМР) [1]. Представлена зависимость структуры электрических полей, формирующих разряд, от геометрических параметров разрядной камеры, рассмотрены вопросы согласования разрядной системы с генератором, получены характеристики разряда в водороде и азоте в диффузионном режиме. Проведен анализ структуры СВЧ полей при различных геометрических параметрах пустой разрядной камеры. Показано, что при достаточно больших радиусах внешней стенки камеры, при которых в камере возможно установление E011 моды, существуют положения торца центрального электрода, при которых на нем происходит резкое увеличение поля. Эти положения являются наилучшими для зажигания и устойчивого горения разряда и одновременно наилучшими с точки зрения минимальных потерь энергии через окна наблюдения. Найденная длина центрального электрода для экспериментальной камеры заданных размеров хорошо согласуется с найденной экспериментальным путем.

Для заданной экспериментальной камеры с найденным наилучшим положением центрального электрода проведено самосогласованное численное трехмерное моделирование разрядов в водороде и азоте в диффузионном режиме. Представлены пространственные характеристики основных компонент разрядов. Слой закритической плазмы при давлениях единицы Торр составляет несколько миллиметров. Анализируется вопрос о согласовании разряда в водороде в зависимости от подводимой мощности. Показано, что 3D моделирование позволяет учесть детали конструкции разрядной камеры, которые невозможно учесть в 2D модели и, тем самым, улучшить прогностические качества модели.

Литература.

- Lebedev Yu.A., Mokeev M.V., Tatarinov A.V., Shakhatov V.A., Epstein I.L. J. Phys D : Appl. Phys, 2008, 41, 194001.