Исследование гибридных Х-пинчей на МИНИ-генераторе

*И.Н. Тиликин, Т.А. Шелковенко, С.А. Пикуз

ФИАН, Москва, Россия
*МФТИ, Долгопрудный, Россия

Стандартный Х-пинч состоит из нескольких тонких проволочек, пересекающихся в одной точке, поставленных в нагрузке сильноточного генератора [1]. Горячую точку, образующуюся в области перекрестия проволочек при протекании тока, можно использовать в качестве точечного источника для проекционной рентгенографии [2].  Стандартный Х-пинч имеет сложную структуру [3] особенно при больших токах, поэтому для упрощения конструкции можно сделать маленький минидиод из тугоплавкого материала, с тонкой проволочкой подходящей линейной массы между электродами. Такая нагрузка на сильноточных установках показала прекрасные результаты и была протестирована на МИНИ-генераторе [4].

В качестве проволок в гибридных Х-пинчах на МИНИ-генераторе свою работоспособность показали гибридные Х-пинчи с тонкими Al и Cu проволочками, помещаемыми между электродами из сплава W95%Cu5%. Длина проволочек составляла 1,7-2.0 мм. Но уровень энергии излучения оказался меньше, чем у Х-пинчей в стандартной конфигурации, и равен 32 и 8 мДж в случае Cu и Al проволочек, соответственно. Размер источника мягкого рентгеновского излучения (МРИ) в эксперименте с гибридным Х-пинчем с Cu проволокой, посчитанный по ширине полутени, равен 2.4 мкм. А в случае с Al проволочкой размер источника, посчитанный методом полутени, оказался равным 2.8 мкм, а методом дифракционной картины [5] — 1.1 мкм.

Таким образом, такая конструкция пинча впоследствии может быть использована для создания системы для перезарядки Х-пинчей в вакууме.

Литература

- Zakharov S.M., Ivanenkov G.V., Kolomenskii A.A. , Pikuz S.A., Samokhin A.I., Ulshmid I., Wire X-pinch in a high-current diode // Sov. Tech. Phys. Lett. — 1982 — V.8 — P. 456

- Shelkovenko T.A., Sinars D.B., Pikuz S.A., Chandler K.M., Hammer D.A., Point-projection x-ray radiography using an X pinch as the radiation source // Rev. Sci. Instr — 2001 — V.72 — P. 667-670

- Shelkovenko T.A., Pikuz S.A., McBride R.D., Knapp P.F., Wilhelm H., Hammer D.A., Sinars D.B., Nested multilayered X pinches for generators with mega-ampere current level // PHYSICS OF PLASMAS — 2009 — V.16 — P. 050702

- Месяц Г.А., Шелковенко Т.А., Иваненков Г. В., и др., Источник субнаносекундных импульсов мягкого рентгеновского излучения на основе Х-пинча и малогабаритного низкоиндуктивного генератора тока // ЖЭТФ — 2010 — V.138 — P.411-420

Song B.M., Pikuz S.A., Shelkovenko T.A., Determination of the size and structure of an X pinch x-ray source from the diffraction pattern produced by microfabricaterd slits // Applied