Исследование полоидальной и радиальной структуры мелкомасштабных колебаний плотности в установке Т-10

В.А. Вершков, Д.А. Шелухин, А.В. Хмара

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, stasyakh@gmail.com

Проводившиеся ранее эксперименты по исследованию полоидальной асимметрии мелкомасштабной турбулентности показали, что амплитуда и модовый состав мелкомасштабных флуктуаций плотности зависят от полоидального угла и, в частности, сильно отличаются на стороне сильного и слабого магнитного поля[]. Эксперимент показывает, что амплитуда СНЧ(стохастической низкочастотной)-компоненты не зависит от угла наблюдения, в то время как амплитуда широкополосных и квази-когерентных флуктуаций значительно ниже на внутреннем обходе тора. С целью получения дополнительных данных по сравнению характеристик турбулентности на наружном и внутреннем обходах были проведены эксперименты по радиальным корреляциям на обыкновенной волне. Они показали различие до порядка величины радиальной корреляционной длины широкополосных колебаний на стороне сильного и слабого магнитного поля. Причем корреляционная длина на стороне сильного поля снижалась до 0,5 мм, что составляет 1/15 длины волны зондирующего излучения. В докладе приводятся возможные объяснения этого явления с подтверждением возможности наблюдения малых корреляционных длин с помощью полноволнового двумерного моделирования. В отличие от широкополосных СНЧ флуктуации на обыкновенной волне имели корреляционные длины порядка размера шнура, что могло быть следствием влияния сильного уровня периферийной турбулентность. Проведенные с целью увеличения локальности радиальные корреляции на обыкновенной и необыкновенной и двух необыкновенных волн подтвердили эту гипотезу и позволили определить корреляционные длины СНЧ колебаний.

- D.A. Shelukhin, V.A. Vershkov, A.V. Khmara, V.M. Karakcheev, et al, Proc. of 22nd IAEA

- Fusion Energy Conference, Geneva, Switzerland , 2008, IAEA-CN-117/EX/P.5 37.