Первые результаты интегрального моделирования токамака глобус-м

И.Ю. Сениченков, Е.Г. Кавеева, В.А. Рожанский, Г.С. Курскиев*
и команда токамака Глобус-М

ГОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,
     Санкт-Петербург, Россия, e-mail: senichenkov@edu.ioffe.ru
*Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им.
     А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: gleb.kurskiev@gmail.com

При решении актуальных задач анализа экспериментов в установках магнитного удержания плазмы типа токамак и при проектировании новых токамаков оказывается недостаточно рассматривать происходящие в токамаке процессы (перенос, нагрев, развитие турбулентностей и т.д.) по отдельности, а необходим совокупный, или, как говорят, интегральный анализ всех явлений.

В настоящем докладе представлены первые результаты интегрального моделирования процессов переноса в российском токамаке Глобус-М, при котором получены самосогласованные профили плотности и температуры плазмы от магнитной оси вплоть до элементов первой материальной стенки. Ранее же при традиционных подходах решение уравнений переноса проводилось либо только в центральной области токамака (от магнитной оси до последней замкнутой магнитной поверхности), либо только в пристеночной области (от материальной стенки до некоторой магнитной поверхности, лежащей на расстоянии нескольких сантиметров внутри сепаратрисы). Такое разделение обусловлено во многом тем, что в центральной области можно ограничиться одномерными уравнениями, в то время как пристеночная область существенно двумерна.

Недостатком разделения задач является то, что граничные условия для решения одномерных уравнений в центральной области нельзя получить, не решая уравнения переноса в пристеночной области, и наоборот. Интегральный же подход подразумевает решение транспортной задачи во всём токамаке и нахождение таких профилей концентрации, температуры и потоков, которые самосогласованно продолжаются из центральной области в пристеночную и наоборот.

В настоящей работе для решения одномерных уравнений переноса в центральной области использовался численный код ASTRA, а для решения двумерных уравнений в пристеночной области – численный код B2SOLPS5.2. В качестве объекта моделирования был выбран омический разряд в сферическом токамаке Глобус-М с плазмой в режиме улучшенного удержания. Расчетные области для двух кодов перекрывались в зоне шириной ~3 см (на внешнем обводе в экваториальной плоскости), внешняя граница одномерной области расчета совпадала с пьедесталом на профиле плотности. Поиск самосогласованных граничных условий осуществлялся итерационным методом, т.е. на каждом следующем шаге граничные условия для одной из задач выбирались в соответствии с профилями, полученными при решении второй задачи на предыдущем шаге, и так далее до достижения сходимости.

Таким образом, выполнено интегральное моделирование переноса в токамаке Глобус-М, и получены согласованные профили концентрации, температуры, коэффициентов переноса, радиального электрического поля и других параметров. По результатам можно заключить, что в центральной области (по крайней мере, внутри пьедестала), ионная теплопроводность и радиальное электрическое поле в токамаке Глобус-М описываются неоклассическими формулами. В будущем планируется проведение интегрального моделирования токамака Глобус-М в других режимах и других российских и зарубежных токамаков.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-02-00984-а) и Совета по грантам Президента РФ (грант для молодых ученых № MK-3435.2009.2)