Теплофизический расчет магнитного плазменного двигателя с термоядерной силовой установкой

Ромаданов И.В., Рыжков С.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация, e-mail: i.v.romadanov@gmail.com

В работе рассмотрен баланс мощностей для реактора на основе обращенной магнитной конфигурации [1], который используется в качестве силовой установки для термоядерного ракетного двигателя [2]. Обращенная магнитная конфигурация или FRC (Field Reversed Configuration) является перспективной для удержания плазмы с  ~ 1 ( – отношение давления плазмы к давлению внешнего магнитного поля).

При использовании магнитного удержания возможно несколько механизмов создания тяги [3]:

1) за счет продуктов реакции, вытекающих из системы через магнитное сопло. Преимуществом такой схемы является высокий удельный импульс, но низкая тяга.

2) за счет смешения продуктов реакции и рабочего тела (например, водорода). Нагретое рабочее тело выходит через сопло, создавая тягу. У подобной схемы снижается значение удельного импульса, но существенно возрастает тяга.

3) за счет нагрева рабочего тела тепловым излучением (тормозным и циклотронным) в бланкете и последующим пропусканием через сопло.

Основным уравнением для расчета, является уравнение баланса мощностей, необходимых для осуществления самоподдерживающейся реакции:

,

где – мощность термоядерной реакции, – мощность инжекции, – мощность прямых потерь и ухода продуктов синтеза в область потерь, – мощность, идущая на создание тяги, – мощность излучения плазмы,– тормозное излучение.

В работе обсуждена конструкция магнитного термоядерного ракетного двигателя на основе обращенной магнитной конфигурации. Предложен оптимальный по соотношению тяга/удельный импульс метод создания тяги. Проведен расчет баланса мощности для D-3He плазмы. Определены основные характеристики плазменного двигателя: удельный импульс, тяга и расход топлива.

Литература

- Куртмуллаев Р.Х., Малютин А.Н., Семенов В.И., Компактный тор, Итоги науки и техники. Физика плазмы. М.: ВИНИТИ, 1985, т. 7, стр. 80-135.

- Chapman R., Miley G.H., Kernbichler W., Fusion space propulsion with a field reversed configuration, Fusion Technology, 1989, v. 15. № 2. Pt. 1, p. 1154-1159.

- Ромаданов И.В., Рыжков С.В. Моделирование параметров термоядерного ракетного двигателя на основе компактного тора, Труды XXXIV академических чтений по космонавтике. Москва, 2010, с. 96-97.