Исследование эмиссии субмиллиметрового электромагнитного Излучения при турбулентном нагреве плазмы на установке ГОЛ-3

В.Ф. Скляров1,2, А.В. Аржанников1,3, А.В. Бурдаков1,2, С.А. Кузнецов1,3, К.И. Меклер1, С.В. Полосаткин1, В.В. Поступаев1,3, А.Ф. Ровенских1, С.Л. Синицкий1,3

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
     e-mail: SklyarovVF@ngs.ru

В данной работе представлены результаты экспериментов, проведённых на установке ГОЛ-3, по регистрации эмиссии субмиллиметрового электромагнитного излучения в диапазоне 250 ÷ 410 ГГц. Особенностью режима работы установки в 2010 году является увеличение диаметра электронного пучка с 13 мм до 41 мм с неизменной плотностью тока je ~ 2 кА/см2. При этом типичные параметры эксперимента остались без изменений, а именно плотность плазмы n  1020 ÷ 1021 м -3, энергия электронного пучка Te ~ 0,8 МэВ, Ie – до 30 кА, длительность пучка   ~ 12 мкс, энергосодержание Q ~ 130 кДж.

Для регистрации электромагнитного излучения использована многоканальная субмиллиметровая радиометрическая квазиоптическая диагностика [1, 2], в которой частотное разделение каналов обеспечивается при помощи полосовых сеточных интерференционных фильтров с шириной полосы пропускания 30 ÷ 50 ГГц, а регистрация излучения – быстродействующими приёмниками на базе диодов Шоттки.

Важным результатом работы диагностики является непосредственное наблюдение «замывания» резких мелкомасштабных всплесков электромагнитного излучения ( ~ 2 ÷ 5 нс), которые наблюдались в экспериментах с «тонким» пучком [1], до характерных времён ~ 5 ÷ 20 нс. Данное явление связано, по-видимому, с образованием большего количества плазменных каверн в наблюдаемом телесном угле по сравнению с режимом «тонкого» пучка, ввиду увеличения области взаимодействия между пучком и плазмой.

Будут представлены новые результаты по измерению мощности электромагнитного излучения в расширенном диапазоне частот ~ 50 ÷ 200 ГГц (в области, соответствующей плазменной и первым гармоникам циклотронных частот).

Работа выполнена при частичной поддержке грантов Министерства образования и науки Российской Федерации проект РНП 2.1.1/3983, P2309, P276, 02.518.711. Участие автора в конференции поддержано программой «Академическая мобильность» фонда им. Михаила Прохорова.

Литература

- A.V. Arzhannikov, S.A. Kuznetsov, A.V. Burdakov, I.A. Ivanov, M.A. Makarov, K.I. Mekler, V.V. Postupaev, S.V. Polosatkin, A.F. Rovenskikh, S.L. Sinitsky, V.F. Sklyarov. “Subterahertz Emission at Strong REB-Plasma Interaction in Multimirror Trap GOL-3”. Transactions of Fusion Science and Technology, 2011, January (in press).

- С.А. Кузнецов, А.В. Аржанников, А.В. Гельфанд, А.В. Зоренко, Б.П. Горшунов, “Многоканальная радиометрическая система для регистрации субмиллиметрового излучения при пучково-плазменном взаимодействии”. Вестник НГУ. Серия: Физика. 2010. Том 5, выпуск 3, стр. 5-19.