Первые эксперименты по инжекции литиевой пыли в плазму токамака Т-10

Быков А.С., Крылов С.В.*, Кутеев Б.В.*, Сергеев В.Ю., Скоков В.Г., Тимохин В.М.

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет,
     Санкт-Петербург, Россия, timokhin@phtf.stu.neva.ru
*Российский Научный Центр «Курчатовский институт», Москва, Россия,
     kuteev@nfi.kiae.ru

Одной из важнейших проблем при создании термоядерного реактора является проблема оптимизации режима работы установок с магнитным удержанием высокотемпературной плазмы. Решение этой проблемы может в несколько раз уменьшить затраты на создание квазистационарной термоядерной реакции в лабораторных условиях [1]. Параметры рабочего режима установки во многом определяются состоянием её первой стенки, а также процессами, происходящими на периферии, в пристеночной плазме. Экспериментально доказано, что при покрытии первой стенки установки всего одним-двумя монослоями примеси с низким зарядом ядра (Li, B и др.) заметно уменьшается поток в плазму тяжелых примесей, стенка приобретает абсорбирующие свойства, происходит т.н. кондиционирование разряда. Это приводит к существенному улучшению основных параметров плазмы (эффективный заряд, электронная температура, плотность и т. п.), определяющих её близость к порогу зажигания термоядерной реакции (см., например, [2]).

Эксперименты по инжекции в Т-10 литиевых макрочастиц размером <1 мм (1.6–2.2x1019 атомов) в нитридной оболочке продемонстрировали лишь начальные признаки кондиционирования разряда [3]. С целью развития эксперимента был спроектирован инжектор пылевой литиевой струи для токамака Т-10, способный значительно увеличить количество вводимого в разряд лития. В данном случае, основное испарение пылевой литиевой струи вследствие ее относительно низкой скорости должно происходить в периферийных областях плазмы. Первые эксперименты с разработанным инжектором описаны в данном докладе.

Основные параметры разработанного инжектора пылевой литиевой струи для токамака Т-10 следующие. Скорость пылевой струи на входе в плазму составляет ~5 м/с. Длительность инжекции может варьироваться в пределах 100-1000 мс, таким образом, возможно осуществлять кондиционирование на протяжении всей длительности импульса Т-10. Скорость подачи лития в разработанной конструкции инжектора можно варьировать в широких пределах, таким образом можно обеспечить приток в плазму 1020–1021 атомов в секунду, по оценкам, достаточный для создания устойчивого эффекта кондиционирования. В качестве инжектируемого вещества используется порошок SLMPTM [4], производимый промышленно. Он представляет собой частички металлического лития диаметром ~40 мкм покрытые микронным слоем карбонада лития, который играет роль пассивирующей оболочки.

Литература

- Progress in the ITER Physics Basis, chapter 1 // Nucl. Fusion 47 (2007) S13.

- Mansfield D.K. et al., Phys. Plasmas 3 (5), May 1996, p. 1892-1897.

- Timokhin V.M. et al., 33nd EPS Conference on Plasma Phys. Roma, 19 - 23 June 2006, P-4.092 (2006)

- FMC Lithium – Headquarters, Seven LakePointe Plaza 2801, Yorkmont Road, Suite 300 Charlotte, NC 28208, USA, http://www.fmclithium.com