Скорость вращения плазмы в токамаке ТУМАН-3М по данным допплеровской рефлектометрии

*Л.Г. Аскинази, В.В. Буланин, *Н.А. Жубр, *С.В. Крикунов, *В.А. Корнев, *С.В. Лебедев, А.В. Петров, *А.С. Тукачинский, А.Ю. Яшин

Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет,
     Санкт-Петербург, Россия, e-mail: alex_yashin@list.ru
*Физ	ико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, РАН, Санкт-Петербург, Россия

Одной из основных причин возникновения периферийного транспортного барьера в токамаке является неоднородное полоидальное вращение плазмы, которое приводит к декорреляции и подавлению турбулентных флуктуаций, ответственных за аномальный перенос частиц и энергии [1]. Ранее для оценки шира вращения плазмы на токамаке ТУМАН-3М был установлен двухчастотный допплеровский рефлектометр, позволяющий зондировать плазму излучением О-моды с постоянной разницей частот, равной 1.82 ГГц. Частоты зондирования менялись в диапазоне от 17 до 25 ГГц, что соответствовало при угле наклонно зондирующей антенны в пределах от 5 до 15 градусов положению отсечки излучения вблизи последней замкнутой магнитной поверхности [2].

В последнее время токамак ТУМАН-3М был существенно модернизирован, что привело к увеличению тороидального магнитного поля Bt и тока по плазме Ip (поле Bt было увеличено от 0.68 до 1.0 Т, и ток Ip был увеличен от 150 до 190 кА [3]). Ожидалось, что данные изменения могли отразиться на скорости вращения плазмы в области возникновения периферийного транспортного барьера. Это послужило причиной проведения новой серии экспериментов по определению этой скорости с использованием двухчастотного допплеровского рефлектометра. Измерения скорости проводились в различных режимах работы токамака: в L-режиме, в режиме с омической Н-модой, при инжекции нейтральных атомов, при включении и выключении катушек, предназначенных для компенсации неоднородностей  тороидального магнитного поля токамака (error fields). Данные о временной зависимости скорости вращения плазмы сопоставлялись с временным ходом сигналов мониторных диагностик (ne, Dα и др.). Было проведено сравнение скоростей полоидального вращения плазмы, полученных при различных значениях тороидального магнитного поля.

Сравнение показывает, что при увеличении магнитного поля скорость вращения в сторону электронного диамагнитного дрейфа значительно увеличивается по сравнению со скоростью при меньших полях Bt. В ряде разрядов обнаружен некоторый рост абсолютной величины скорости вращения плазмы за несколько миллисекунд перед переходом в Н-моду. При определенных параметрах разряда отмечается резкое увеличение шира вращения плазмы непосредственно перед и во время Н-режима. Обнаружено, что при достижении током в  компенсирующих катушках Iкк некоторой пороговой величины в большинстве случаев происходит ускорение вращения плазмы в сторону электронного диамагнитного дрейфа. Напротив, отключение Iкк вызывает развитие МГД моды и вращение в сторону ионного диамагнитного дрейфа. Также обнаружено, что при вводе в плазму подвижного электрода со стороны слабого магнитного поля наблюдается инвертирование скорости вращения плазмы в сторону ионного диамагнитного дрейфа. В докладе обсуждаются причины возникновения отмеченных выше явлений.

Литература

- V. Rozhansky Plasma Phys. Control Fusion 46 A1-A17 (2004)

- В.В. Буланин и др., XXXV Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС, 11-15 февраля 2008 г.

- S.V. Lebedev et. al. 37 EPS Conlerence on Plasma Physics (2010) P1.1056