Квазиоптика волновых пучков в неоднородной
магнитоактивной плазме

А.А. Балакин, А.И. Смирнов

ИПФ РАН, Нижний Новгород, РФ, balakin@appl.sci-nnov.ru

Ранее, в работах [1, 2] было получено квазиоптическое уравнение эволюционного типа для комплексной амплитуды волнового пучка произвольной (включая не гауссову) формы. Данное уравнение свободно от ограничений безаберрационных уравнений, используемых в современных кодах [3, 4]. Последние ограничены требованием плавности изменений параметров среды на масштабе размеров пучка, которое формально нарушается в области ЭЦ взаимодействия волн. Предложенное квазиоптическое уравнение корректно описывает эволюцию пучка в области ЭЦ резонанса, включая влияние пространственной неоднородности и пространственной дисперсии. Как правило, квазиоптические расчеты демонстрируют заметное уширение профилей энерговклада и профилей тока увлечения по сравнению с результатами других кодов, специализирующихся на описании распространения и поглощения пучков. Значимость влияния пространственной неоднородности и пространственной дисперсии поглощения исследовалась для типичных параметров установок ITER и TEXTOR в зависимости от геометрии ввода излучения. Проведены расчеты конкретных условий ввода излучения в установке ITER со стороны верхнего порта, тестируемых с целью использования в эксперименте по подавлению МГД неустойчивостей. При этом расширенные возможности квазиоптического расчета (учет влияния неоднородности поглощения и пространственной дисперсии) позволили предсказать заметное уширение профилей энерговклада по сравнению с результатами других кодов [5]. Это обстоятельство может существенно сказаться на эффективности планируемого эксперимента, где максимальная локализация профиля тока увлечения является принципиальным моментом. Расчеты показали, что существующие оценки требуемой мощности должны быть увеличены на 10 – 30% [6, 7].

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 09-02-00972.

Литература

- А.А. Балакин, et al., Физика плазмы 33, 302 (2007).

- A.A. Balakin, et al., J. Physics D: Applied Physics 40, 4285 (2007).

- E. Poli, A.G. Peeters, G.V. Pereverzev, Comp. Phys. Commun. 136, 90 (2001).

- D. Farina, Fusion Sci. Technol. 52, 154 ( 2007).

- G. Ramponi, et al., Fus. Science Techn. 52, 193 (2007).

- A.A. Balakin, M.A. Balakina, E. Westerhof. Nuclear Fusion, 48, 065003 (2008).

- N. Bertelli, A.A. Balakin, E. Westerhof, M.N. Buyanova. Nucl. Fusion, 50, 115008 (2010)