ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО РЕЛЯТИВИСТСКОГО СВЧ-ГЕНЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ ИМПУЛЬСА НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Р.В. Баранов1, О.Т. Лоза1,2, Д.К. Ульянов2

1Российский университет дружбы народов
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

Экспериментально исследован спектр излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора с импульсной мощностью 50 МВт в диапазоне 10 ГГц. Для генерации СВЧ-излучения использовался ускоритель, формировавший одиночные импульсы напряжения 500 кВ с длительностью 80 нс, рабочий ток релятивистских электронов равнялся 2 кА. При взаимодействии релятивистского электронного потока (РЭП) с плазмой возникало СВЧ-излучение, которое регистрировалось детекторами на "горячих носителях". Использовались комбинации из 3 СВЧ-детекторов с различными запредельными волноводами, сопоставление сигналов с детекторов позволяло оценить изменение спектра СВЧ-излучения во времени.

На рисунке показаны типичные осциллограммы: 1 — напряжение в диоде, соответствующее току РЭП; 2, 3, 4 — сигналы с СВЧ-детекторов с разными частотами отсечки, т.е. мощность СВЧ-излучения с частотой выше 6.5 ГГц (2), 7.9 ГГц (3) и 9.4 ГГц (4).

В зависимости от условий эксперимента регистрировались и падение частоты излучения в течение импульса, и ее рост. На рисунке видно, как частота после 45-й наносекунды падает ниже 7.9 ГГц, а потом растет выше 9.4 ГГц. Падение частоты может быть связано с вытеснением электронов плазмы полем РЭП, описанным в [1]. Рост частоты определялся увеличением концентрации плазмы, заранее созданной в газе ионизацией его специальным электронным пучком микросекундной длительности. Заметный рост концентрации плазмы и частоты излучения в течение СВЧ-импульса происходил вследствие ионизации газа в сильных СВЧ-полях.

Измерения проводились при давлениях воздуха в области пучково-плазменного взаимодействия в диапазоне от 310-4 Тор до 410-3 Тор. Полная ионизация газа при давлении 310-4 Тор создает плазму с концентрацией ≈ 1013 см-3, необходимой для генерации излучения с частотой ~ 10 ГГц. При полной начальной ионизации газа частота СВЧ-колебаний в течение импульса заметно не меняется. При более высоком давлении концентрация молекул газа превышает необходимую концентрацию плазмы, и СВЧ-поле имеет возможность дальнейшей ионизации оставшегося в канале плазмы нейтрального газа в течение импульса РЭП. Было показано, что в зависимости от условий в течение СВЧ-импульса длительностью 60 нс частота излучения может оставаться постоянной, но может и меняться более чем на 1.5 ГГц.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-08-00994-а.

Литература

- Богданкевич И. Л., Лоза О. Т., Павлов Д. А. "Укорочение импульса излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора в численных расчетах с моделированием плазмы по методу крупных частиц" // “Краткие сообщения по физике”, 2010, в. 2, с.16-30.