ИсследованиЕ электрических разрядов в воздухе между подвижными электродами применительно к задачам плазменно – управляемой аэродинамики

В.В. Андреев, Ю.П. Пичугин, В.Г. Телегин, Г.Г. Телегин

ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия, e-mail: andreev_vsevolod@mail.ru

В последнее время интенсивно развиваются исследования способов воздействия электрических разрядов различных типов на характеристики пограничного слоя при обтекании поверхности объектов высокоскоростными потоками воздуха, а также способов управления процессами горения в потоках газов [1]. Актуальными здесь являются как поиск оптимальных режимов развития разряда в условиях газодинамических течений, так и определение величины вкладываемой энергии, изучение влияния разряда на поверхностное трение, теплообмен, локальную структуру пограничного слоя в потоке газа, а также оптимизация плазмохимических атомно-молекулярных процессов в разрядах. С практической точки зрения эти процессы можно использовать для перестройки структуры ударных волн, порожденных летательным аппаратом, управления процессами обтекания, или использовать как эффективный способ воспламенения воздушно-топливных смесей.

Целью данной работы является экспериментальное и теоретическое исследование электрических разрядов между электродами в условиях их относительных движений в воздухе при атмосферном давлении. Работа направлена на изучение специфических особенностей электрофизических и пространственно-временных характеристик разрядов нового типа (с подвижными электродами), а также на оптимизацию их параметров с целью применения результатов для решения некоторых частных задач плазменной аэродинамики.

Во многих работах в этом направлении исследуются случаи, когда воздушно- плазменный поток набегает на поверхность исследуемого объекта, однако на практике встречается немало случаев, когда сам объект движется в атмосфере. Экспериментальные исследования последних случаев можно проводить с моделями, движущимися в атмосферном воздухе. Такая ситуация имеет место в установке, в которой высокое напряжение прикладывается к электродам, один из которых выполнен в виде диска, и совершает вращательное движение относительно неподвижного электрода [2].

Преимуществом предлагаемого нами способа создания плазмы в пограничном слое подвижных электродов (для моделирования воздействия на воздушный поток) является разнообразие форм и условий организации газового разряда, достаточная простота конструкции электроразрядной установки и доступность ее практической реализации.

В наших экспериментах слоем диэлектрика был покрыт вращающийся электрод. При этом между электродами создавался барьерный разряд с отличительной особенностью, состоящей в том, что разряд поддерживается при постоянном напряжении на электродах, в то время как в случае неподвижных электродов разряд возникает только при переменных напряжениях. Следует отметить, что и в нашей установке с подвижными электродами электрический ток между ними также имеет характер импульсных микроразрядов.

Наряду с экспериментальными исследованиями, также в раблте разработаны математические модели и проведён их анализ численными методами.

Литература.

- Александров А.Ф., Шибков В.М. Труды XXXVI Международной конф. по физике плазмы и УТС. Звенигород, 2009, Пленарный доклад12.

- Андреев В.В., Пичугин Ю.П., Телегин В.Г., Телегин Г.Г., Сборник трудов IX Международной конф. «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности», ч. 3. СПб., 2010, с. 202-203.