Влияние внешней цепи разряда на энерговклад в гибридный вч разряд низкого давления

А.Ф. Александров, К.В. Вавилин, Е.А. Кралькина, В.Б. Павлов, А.А. Рухадзе, В.П. Савинов, Ч. Чжао, В.Г. Якунин

Физический факультет МГУ, Москва, Российская федерация, e-mail: ekralkina@mail.ru

В настоящей работе экспериментально изучаются закономерности энерговклада в плазму новой модификации ВЧ разряда – гибридного ВЧ разряда, поддерживаемого системой токов и зарядов, генерируемых на внешней поверхности источника плазмы. Узел ввода ВЧ мощности выполнен в виде параллельно соединенных спиральной антенны и обкладок конденсатора, расположенных на боковой и торцевых поверхностях источника плазмы соответственно. Между антенной и обкладками конденсатора включена переменная разделительная емкость.

В работе [1] для характеристики способности плазмы разряда поглощать ВЧ мощность введено понятие эквивалентного сопротивления гибридного разряда. Показано, что в отличие от чисто индуктивного разряда эквивалентное сопротивление плазмы гибридного разряда зависит не только от закономерностей проникновения ВЧ полей в плазму и механизма поглощения мощности, но и от параметров внешней цепи разряда. Последнее физически связано с тем, что параметры внешней цепи (импеданс антенны и разделительной емкости, включенной в емкостную цепь разряда) существенно влияют на относительную роль индуктивного и емкостного каналов в поддержании гибридного разряда. В настоящей работе представлены данные, полученные при изучении влияния величины разделительной емкости в диапазоне 10-1000пф на способность плазмы поглощать ВЧ мощность. Измерения проводились в аргоне при давлении 1-10мТор.

Измерения показали, что при малых токах антенны Iant разряд существует в моде с низкой интенсивностью свечения, затем по мере роста Iant наблюдается скачкообразный переход в моду с высокой интенсивностью свечения. Значения тока антенны, при которых происходит переход разряда в моду с высокой интенсивностью свечения, существенно зависит от величины разделительной емкости С. Так, максимальные значения Iant наблюдаются при С=10пф, а минимальные при С=27пф. При использовании разделительной емкости С=1000пф переход разряда в моду с высокой интенсивностью свечения в рассмотренном диапазоне мощностей ВЧ генератора (0-300Вт) не происходил. Измерния показали, что величины С слабо влияют на импеданс индуктивной ветви разряда. В этом случае естественно связать наблюдавшиеся особенности с перестройкой разряда, вызванной влиянием емкостной ветви разряда.

Измерения эквивалентного сопротивления гибридного разряда Rpl и интенсивности свечения плазмы Ipl от величины ВЧ мощности Ppl, поглощенной плазмой показали, что при одной и той же Ppl максимальное значение Rpl и Ipl наблюдается при использовании разделительной емкости 27пф. Изменение разделительной емкости в меньшую и большую сторону до 100пф приводит к падению как интенсивности свечения, так и эквивалентного сопротивления гибридного разряда. Использование разделительной емкости C=1000пф сопровождается падением интенсивности свечения плазмы (Ipl близка к интенсивности свечения чисто емкостного разряда) и ростом Rpl.

Литература

- А.Ф. Александров и др. ВМУ, серия Физика. Астрономия, N4, стр.71-75.