Диагностика плазмы ИТЭР

Вуколов К.Ю.

Российский научный центр "Курчатовский институт", 123182, Москва, пл. Курчатова, 1, vukolov@nfi.kiae.ru

Условия работы диагностик ИТЭР в целом и их компонент существенно отличаются от условий их применения на существующих машинах. Возрастают требования к надежности систем в значительно более жёстких условиях, поэтому диагностические системы должны быть поэлементно протестированы на стендах, а прототипы критических элементов и детектирующая аппаратура испытаны на больших токамаках. Необходимо завершить изучение воздействия условий ИТЭР на функционирование элементов диагностики до начала стадии изготовления рабочих систем параллельно с уточнением проектов диагностик и развитием необходимых технологий. Следует отметить, что технологии изготовления уникальной аппаратуры становятся решающим условием успеха.

В настоящее время во всех странах-участницах Проекта проходит стадия разработки и обоснования концептуальных проектов диагностик. Основные проблемы связаны с выбором элементов и материалов, которые позволят обеспечить надежную эксплуатацию диагностической аппаратуры в условиях ИТЭР: длительность  «импульса» - 1000 с, на D-T стадии поток нейтронов на стенку на уровне 1014 н/см2с, магнитные поля в месте размещения детекторов до 2 Тл, плазмохимическое воздействие на диагностические зеркалаи др.

Диагностические системы, разрабатываемые в РФ (активная спектроскопия, рефлектометрия плазмы со стороны сильного магнитного поля, спектроскопия  водородных линий; анализаторы атомов перезарядки, нейтронные диагностики, томсоновское рассеяние в диверторе и лазерная флюоресценция), предназначены для измерения важнейших параметров плазмы. Доклад посвящен современному состоянию работ по созданию диагностики для ИТЭР в России. В нем представлены основные задачи текущего этапа работ:

- IO-DA активность по подготовке соглашений о поставке диагностических систем,

- Доработка концептуальных проектов диагностик с учетом новой конструкции вакуумной камеры и бланкета,

- Интеграция диагностик в порт-плагах и разработка интерфейсов,

- Инженерные работы по конструированию порт-плагов ,

- Внедрение международной системы менеджмента и качества,

- Проектирование и изготовление макетов и прототипов элементов диагностик,

- Макетные испытания диагностических систем.

- Расчетно-аналитическое сопровождение проектов

- Разработка систем сбора иобработки данных (CODAC)

Работа выполнена при поддержке государственной корпорации Росатом, контракт № Н.4з.41.03.08.258  от  20 марта  2008 г.